- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:			Stavebné úpravy v priestoroch učebne fyziky

Stavebné úpravy v priestoroch jazykovej učebne

Stavebné úpravy v priestoroch dielne

Miesto :	  			Základná škola Kračúnovce 277, Giraltovce 087 01

Investor : 			Obec Kračúnovce 277, Giraltovce 087 01

Autor projektu :			Ing. Marek Gmitro

Vypracoval:			Ing. Matúš Palušný

Zodpovedný projektant :		Ing. Marek Gmitro, Chmeľová č.3,  Prešov - Solivar  080 05

Stupeň PD :			Dokumentácia pre realizáciu stavby

A.2	účEL OBJEKTU, ÚčELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA

Riešený objekt Základná škola sa nachádza v Kračúnovciach 227  v okrese Svidník. V súčasnosti objekt slúži ako základná škola.

Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy vnútorných priestorov fyziky, jazykovej učebne a priestorov dielne.

Obnova vnútorných priestorov učební sa bude vykonávať s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia pre žiakov a pedagógov školy.

A.3	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU.

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKčNÉ RIEšENIE

A.3.1	STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE, POŽIADAVKY URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM NAVRHOVANÝCH KAPACÍT

Riešené priestory bude slúžiť pre účely investora, ako učebné priestory. Navrhované stavebné úpravy plne rešpektujú požiadavky z hľadiska funkčnosti a prevádzky na obnovenú stavbu v dotknutom území.

Učebňa fyziky

V rámci búracích prác bola navrhnutá výmena existujúceho krídla dverí do učebne za nové MDF dverne krídlo, výmena drevených okien (presklená stena) a okno nad dverami za nové plastové okna vzhľadom ku ich  nevyhovujúcemu technickému stavu.

V rámci búracích prác bola navrhnutá demontáž existujúcej poškodenej PVC podlahy, s následným prebrúsením a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž existujúceho umývadla vrátane batérie a súvisiaceho napojenia, ako aj osekanie existujúcich keramických obkladov.

V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nového umývadla, vrátane novej batérie a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa  do výšky 1400mm vyhotoví nový keramický obklad. Vnútorné steny a strop sa vyspravia v rozsahu do 30% a kompletne sa vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Po obvode miestnosti  sa do výšky 1400mm vyhotoví nový olejový náter.

V časti podlahy sa vyhotoví nové pódium výšky 200mm s konštrukciou z drevených fošní a s opláštením OSB doskami. Na OSB dosky sa osadí nová PVC podlahovina, vrátane ukončovacích rohových profilov.

Pod navrhovaným pódiom sa vyhotovia nové rozvody ZTI pre napojenie pracovných stolov (napojenie vody a kanalizácie), s napojením na existujúce rozvody.

Na pripravenom podklade podlahy sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa nalepí nová PVC podlaha, vrátane PVC sokla.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami. Nové rozvody ELI, vrátane koncových prvkov elektro budú riešené v ďalšom stupni PD, v časti ELI.

Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

Jazyková učebňa

V rámci búracích prác bola navrhnutá výmena existujúcich  drevených okien (presklená stena) a okno nad dverami za nové plastové okna vzhľadom ku ich  nevyhovujúcemu technickému stavu.

V rámci búracích prác bola navrhnutá demontáž existujúcej poškodenej PVC podlahy, s následným prebrúsením a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž existujúceho umývadla vrátane batérie a súvisiaceho napojenia, ako aj osekanie existujúcich keramických obkladov.

V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nového umývadla, vrátane novej batérie a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa  do výšky 1400mm vyhotoví nový keramický obklad. Vnútorné steny a strop sa vyspravia v rozsahu do 30% a kompletne sa vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Po obvode miestnosti  sa do výšky 1400mm vyhotoví nový olejový náter.

Na pripravenom podklade podlahy sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa nalepí nová PVC podlaha, vrátane PVC sokla.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami viď. časti ELI.

Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

Dielne

V rámci búracích prác bolo navrhnuté vybúranie  existujúcej poškodenej terazzo dlažba, s následným prebrúsením a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž dvoch existujúcich umývadiel vrátane batérii a súvisiaceho napojenia, ako aj osekanie existujúcich keramických obkladov.

V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie dvoch nových umývadiel, vrátane nových batérii a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa  do výšky 1400mm vyhotoví nový keramický obklad.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami viď. časti ELI.

Na pripravenom podklade sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa vyhotoví nová epoxidová liata podlaha hrúbky 4mm. Táto sa nanesie aj na zvislé steny do výšky 80mm.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami viď. časti ELI.

Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

# A.4	VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Samotné stavebné úpravy vnútorných priestorov nebudú mať nežiaduce účinky na životné prostredie.

# A.5	ZABEZPEČENIE Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY

Objekt má príjazdovú cestu na zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti zásahového vozidla požiarnej ochrany od objektu. Pri realizácií stavebných prác budú dodržané všetky požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany.

# A.6	PREHĽAD VÝCHODSKOVýCH PODKLADOV

- Obhliadka priestorov a zistenie pomerov

- Zameranie riešených priestorov

- Požiadavky investora

A.7	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU  A STAVEBNÉ OBJEKTY

Keďže nie sú známe žiadne časové ani vecné väzby na okolitú výstavbu, nie je predpoklad, aby mali stavebné úpravy tohto objektu nejakým spôsobom ovplyvňovať okolitú výstavbu.

# A.8	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom a prevádzkovateľom vnútorných priestorov bude Základná škola v Kračúnovciach.

A.9	TERMÍN ZAČATIA A DOBA UKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

Predpokladaný čas úpravy objektu bude 3 mesiace

Prekladaný začiatok realizácie      	: 10 /2017

Predpokladaný koniec realizácie   	: 01 /2018

A.10 	Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania), alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby

O postupnom predávaní stavby do užívania sa neuvažuje.

## A.11 	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Budú vyčíslené v osobitnej časti PD stavby spracované odbornou profesiou.

V Prešove, máj 2017					Ing. Marek Gmitro