- SÚHRNNÁ TECHNICKA SPRÁVA

B 1	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

B 1.1	ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Riešený objekt Základná škola sa nachádza v Kračúnovciach 227  v okrese Svidník. V súčasnosti objekt slúži ako základná škola.

B 1.2 	VYKONANÉ PRIESKUMY

- Obhliadka územia a zistenie pomerov

- Fotodokumentácia

- Zameranie a skreslenie pôvodného stavu objektu

- Požiadavky investora

B 1.3	POUŽITÉ MAPOVÉ , GEODETICKÉ A INÉ ZÁVAŽNÉ PODKLADY.

- Kópia  z  katastrálnej mapy M 1:500

B 1.4	PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU

Pre dočasné využitie sa na pozemku uvažuje s realizáciou plôch pre zariadenie staveniska:

- skládky materiálu

Pri výstavbe budú dodržané ochranné pásma a odstupové vzdialenosti. Na uskladnenie materiálu bude slúžiť pozemok, resp. bude vymedzený dočasný  prístrešok.

Všetky práce na verejnom priestranstve budú realizované krátkodobo a nebudú ovplyvňovať prevádzku okolitých objektov.

B 2	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Riešený priestor bude slúžiť pre účely investora, ako učebné priestory. Navrhované stavebné úpravy plne rešpektujú požiadavky z hľadiska funkčnosti a prevádzky na obnovenú stavbu v dotknutom území.

Učebňa fyziky

V rámci búracích prác bola navrhnutá výmena existujúceho krídla dverí do učebne za nové MDF dverne krídlo, výmena drevených okien (presklená stena) a okno nad dverami za nové plastové okna vzhľadom ku ich  nevyhovujúcemu technickému stavu.

V rámci búracích prác bola navrhnutá demontáž existujúcej poškodenej PVC podlahy, s následným prebrúsením a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž existujúceho umývadla vrátane batérie a súvisiaceho napojenia, ako aj osekanie existujúcich keramických obkladov.

V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nového umývadla, vrátane novej batérie a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa  do výšky 1400mm vyhotoví nový keramický obklad. Vnútorné steny a strop sa vyspravia v rozsahu do 30% a kompletne sa vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Po obvode miestnosti  sa do výšky 1400mm vyhotoví nový olejový náter.

V časti podlahy sa vyhotoví nové pódium výšky 200mm s konštrukciou z drevených fošní a s opláštením OSB doskami. Na OSB dosky sa osadí nová PVC podlahovina, vrátane ukončovacích rohových profilov.

Pod navrhovaným pódiom sa vyhotovia nové rozvody ZTI pre napojenie pracovných stolov (napojenie vody a kanalizácie), s napojením na existujúce rozvody.

Na pripravenom podklade podlahy sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa nalepí nová PVC podlaha, vrátane PVC sokla.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami. Nové rozvody ELI, vrátane koncových prvkov elektro budú riešené v ďalšom stupni PD, v časti ELI.

Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

Jazyková učebňa

V rámci búracích prác bola navrhnutá výmena existujúcich  drevených okien (presklená stena) a okno nad dverami za nové plastové okna vzhľadom ku ich  nevyhovujúcemu technickému stavu.

V rámci búracích prác bola navrhnutá demontáž existujúcej poškodenej PVC podlahy, s následným prebrúsením a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž existujúceho umývadla vrátane batérie a súvisiaceho napojenia, ako aj osekanie existujúcich keramických obkladov.

V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie nového umývadla, vrátane novej batérie a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa  do výšky 1400mm vyhotoví nový keramický obklad. Vnútorné steny a strop sa vyspravia v rozsahu do 30% a kompletne sa vymaľujú, vrátane penetrácie podkladu pred maľbou. Po obvode miestnosti  sa do výšky 1400mm vyhotoví nový olejový náter.

Na pripravenom podklade podlahy sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa nalepí nová PVC podlaha, vrátane PVC sokla.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami viď. časti ELI.

Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

Dielne

V rámci búracích prác bolo navrhnuté vybúranie  existujúcej poškodenej terazzo dlažba, s následným prebrúsením a prípravou podkladu pre montáž novej podlahoviny. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu, bola navrhnutá demontáž dvoch existujúcich umývadiel vrátane batérii a súvisiaceho napojenia, ako aj osekanie existujúcich keramických obkladov.

V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav bolo navrhnuté osadenie dvoch nových umývadiel, vrátane nových batérii a súvisiaceho napojenia. Za novými umývadlami sa  do výšky 1400mm vyhotoví nový keramický obklad.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami viď. časti ELI.

Na pripravenom podklade sa vyhotoví nový samonivelizačný poter na ktorý sa vyhotoví nová epoxidová liata podlaha hrúbky 4mm. Táto sa nanesie aj na zvislé steny do výšky 80mm.

Pôvodné osvetľovacie telesá sa nahradia novými, úspornými a prachotesnými svietidlami s LED trubicami viď. časti ELI.

Navrhované stavebné úpravy sú bližšie popísané vo výkresovej časti projektu.

B 2.1 	ÚDAJE O TECHNICKOM, ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII 	STAVEBNEJ VÝROBY

V objekte sa žiadna výrobná prevádzka nenavrhuje.

B 2.2	RIEŠENIE DOPRAVY, NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, GARÁŽE, PARKOVISKÁ, 	POČET PARKOVACÍCH MIEST A DOPRAVNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

Parcela je prístupná prístupovou obslužnou komunikáciou, s  možnosťou vstupu pre peších ako aj pre autá. Riešenie prístupovej komunikácie je navrhnuté z vyššie spomenutej obslužnej komunikácie.

B 2.3	EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY

Predbežné rozpočtové náklady na stavbu budú uvedené v rozpočtovej časti realizačnej dokumentácie.

# B 2.4 	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Obnova a ani užívanie objektu nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. Umiestnenie odpadových kontajnerov je riešené pri obslužnej komunikácii. Je spísaná zmluva o odvoze triedeného tuhého komunálneho odpadu firmou, ktorá je týmto poverená. Tento odpad je zhromažďovaný na vyznačenom mieste na parcele.

Úprava plôch a priestorov pozemku nie je predmetom spracovávanej dokumentácie, pretože vzhľadom k jednoznačne danej prístupovej trase a navrhovaným trasám inžinierskych vedení a umiestnenia ich meracích zariadení sú tieto úpravy dané.

Odpadové hospodárstvo

Riešenie odpadového hospodárstva je založené na separácii odpadov a vytvára tak podklady pre optimálne využívanie surovín. Nakladanie s odpadom patriacim do kategórie nebezpečných odpadov bude riešené v zmysle platných legislatívnych predpisov pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pre riešenie odpadového hospodárstva platia nasledovné legislatívne predpisy:

- zákon 79/2015 Z. z.		Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                            v znení neskorších predpisov.

- vyhláška 310/2013 Z. z.		Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

- vyhláška 365/2015 Z. z. 		Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

- zákon 529/2002 Z. z.		Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Odpady vznikajúce počas výstavby

Pri stavebných prácach sa predpokladá vznik odpadu, ktorý je v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov možno zatriediť nasledovne:

| Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 | Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | O |
| 20 | Komunálne odpady |  |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |
| 20 03 99 | Komunálne odpady inak nešpecifikované | O |

(Legenda: 	O - ostatný odpad, 	N - nebezpečný odpad)

Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

Prevádzkou objektu sa nepredpokladá vznik  nebezpečných odpadov. Odpady vznikajúce počas prevádzky možno zatriediť nasledovne:

| Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 | Obaly (vrátane obalov zo separovaného zberu KO) |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 07 | Obaly zo skla | O |
| 20 | Komunálne odpady |  |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

(Legenda: 	O - ostatný odpad, 	N - nebezpečný odpad)

Stavba je z hľadiska riešenia odpadov navrhnutá v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre nakladanie s odpadmi a nebude mať vplyv na životné prostredie.

Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú prepravené k prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď.) alebo budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov. Počas procesu výstavby ani počas prevádzky nebude vznikať žiadny toxický odpad.

B 2.5	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovnici musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Všetky práce prevádzať v zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce. Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu.

B 2.6	PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany organizačne zabezpečuje v objekte investor a užívateľ resp. majiteľ v zmysle zákona č. 314/2001 SNR o PO a záväzných noviel a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002.

Je predpoklad, že nie je nutné inštalovať elektronickú požiarnu signalizáciu, ale na požiadavku investora je možné ju zrealizovať. Počas výstavby budú rešpektované bezpečnostné požiarne predpisy.

B 2.7 	RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ

Zabudované oceľové prvky v konštrukciách budú natierané ochrannými nátermi vo farebnej škále podľa výberu investora.

B 2.8  	ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU. RIEŠENIE PRENOSU TELEVÍZNEHO SIGNÁLU PRI POUŽITÍ PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE. ZABEZPEČENIE SIGNÁLU MOBILNÝCH OPERÁTOROV

TV signál bude v prípade potreby realizovaný lokálnou anténou alebo satelitným prijímačom. Mobilný signál je na predmetnej parcele bežne prístupný.

B 2.9  	STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

Územie stavby sa nenachádza v nijakom ochrannom pásme, ani v pásme s charakterom ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany prírody, alebo kultúrne cenených lokalít. Pri samotnej realizácii stavby sa nebude zasahovať do žiadnych pamiatkovo chránených objektov.

B 2.10  	KOORDINAČNÉ OPATRENIA V PRÍPADE SÚBEŽNEJ REALIZÁCIE INEJ VÝSTAVBY V PRIESTORE, ALEBO BLÍZKOSTI STAVBY

Nie sú známe žiadne koordinačné opatrenia.

B 2.11	ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO DVOJÚČELOVÉ VYUŽITIE

V navrhovanej stavbe a na pozemku sa v rámci navrhovaných stavebných objektov neuvažuje so žiadnym objektom a zariadením civilnej ochrany.

B 2.12	SPÔSOB SPLNENIA POŽIADAVIEK NA STAVBU VYPLÝVAJÚCICH Z PODMIENOK 	ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA

Všetky podmienky vyplývajúce z územného rozhodnutia a zo stavebného konania budú zapracované počas realizácie stavby a zdokumentované ku kolaudácii stavby.

B 3	ÚDAJE  O  TECHNOLOGICKEJ ČASTI

V navrhovanom objekte sa nebude nachádzať žiadna technologická prevádzka.

B 4 	KANALIZÁCIA

Učebňa fyziky

Pôvodný umývadlo sa demontujú, vrátane súvisiaceho napojenia a batérií.

Nové umývadlá sa napoja na existujúce rozvody kanalizácie v mieste napojenia pôvodného umývadla.

Umývadlo, resp. drez v pracovnom stole sa na rozvody kanalizácie napojí v mieste pôvodného umývadla.

Jazyková učebňa

Pôvodné umývadlo sa demontujú, vrátane súvisiaceho napojenia a batérie. Nové umývadlo sa napojí na existujúce rozvody kanalizácie v mieste napojenia pôvodného umývadla.

Dielne

Pôvodné umývadlá sa demontujú, vrátane súvisiaceho napojenia a batérií. Nové umývadlá sa napoja na existujúce rozvody kanalizácie v mieste napojenia pôvodných umývadiel.

B 5	ZÁSOBOVANIE VODOU

Učebňa fyziky

Nové rozvody vody pre napojenie pracovného stola sa napoja na existujúce rozvody vody v mieste napojenia pôvodného demontovaného umývadla.

Jazyková učebňa

Nové umývadlo sa napojí na existujúce rozvody vody v mieste napojenia pôvodného demontovaného umývadla. Zásobovanie vodou sa nemení.

Dielne

Nové umývadlá  sa napoja na existujúce rozvody vody v mieste napojenia pôvodných demontovaných umývadiel. Zásobovanie vodou sa nemení.

B 6	TEPLO A PALIVÁ

V existujúcej riešenej časti objektu, v priestoroch učební, je zrealizovaný teplovodný, dvojrúrkový vykurovací systém s núteným obehom vykurovacieho média. Vykurovacie telesá sú článkové oceľové, resp. doskové radiátory.

Vykurovacie telesá v časti dielne nie sú predmetom projektovej dokumentácie.

B 7	ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

# B 7.1	SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Učebňa fyziky

V existujúcej učebni na ploche 58,21 m2, je prevedená svetelná, ktorá je morálne aj technicky zastarala. Povrchová inštalácia  / svietidla , vypínače  /,  bude v celom rozsahu demontovaná. Nové vypínače a svietidla budú osadené na existujúce káblové vývody inštalácie v zmysle podmienok zadávateľa. Svietidla budú vymenené za svietidla s LED svetelnými zdrojmi.

Pracovne stoly učebne chémie budú opatrené zásuvkami 230V. Inštalácia v pracovných laboratórnych stoloch je súčasťou dodávky zariadenia laboratória. Prívod 230/400V, 50Hz, bude ukončený na rozvodnom prvku inštalácie laboratórneho pultu / stolov /.

Existujúce zariadenie školského rozhlasu nebude prestavbou zasiahnuté.

Jazyková učebňa

V existujúcej učebni na ploche 57,58m2, je prevedená svetelná a zásuvková inštalácia. Existujúca povrchová inštalácia  / vypínače ,svetla  /,  bude prestavbou dotknutá. Nové svietidla budú osadené na pôvodné káblové vývody. Ovládacie prvky  / vypínače /, budú vymenené za nové. Zásuvková inštalácia nebude prestavbou dotknutá. Pre napojenie pultov pre jazykovú výučbu neboli znesené žiadne nároky na pripojenie NN siete.

Dielne

V existujúcej učebni na ploche 77,57m2, je prevedená svetelná  inštalácia, ktorá je morálne aj technicky zastarala. Povrchová inštalácia  / svietidla , vypínače /,  bude v celom rozsahu demontovaná. Nové vypínače a svietidla budú osadené na existujúce káblové vývody inštalácie v zmysle podmienok zadávateľa. Svietidla budú vymenené za svietidla s LED svetelnými zdrojmi. Existujúce reflektory nad katedrou ostanú zachované.

Existujúce zásuvkové rozvody 230V, nebude prestavbou zasiahnuté.

# B 7.2	UMELÉ OSVETLENIE

Učebňa fyziky

Navrhovaná rekonštrukcia priestoru učebne Chémie ráta s výmenou koncových prvkov osvetlenia. Demontované budú len svietidla a ovládacie prvky osvetlenia / vypínače /. Kabeláž ostane nedotknutá. Nové svietidla a vypínače budú osadené na káblové vývody existujúceho rozvodu v učebni v zmysle požiadavky zadávateľa.

Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom. typu AMI- A2157MIRKO1-120.LED4, 2x13,3W , IP40 / dĺžka  1200mm/. Adekvátnou náhradou navrhovaného svietidla je žiarivkové svietidlo 2 x 36W.

Jazyková učebňa

Svietidla a vypínače existujúcej svetelnej inštalácie budú demontované. Navrhované svietidla budú osadené na miestach pôvodného osvetlenia. Existujúce vypínače budú nahradené novými. Existujúce reflektory nad katedrou ostanú zachované.

Osvetlenosť a kategórie osvetlenia v zmysle STN 360450 je 360lux , C2, C1. Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom typu AMI- A 3157 MIRKO1-180.LED4, 3x15,3W/ 230V/ 6600lumenov, K 4000, IP40 / dĺžka 1800mm /. Možná adekvátna náhrada je žiarivkové svietidlo 2 x 36W.

Dielne

Svietidla a vypínače existujúcej svetelnej inštalácie budú demontované. Navrhované svietidla budú osadené na miestach pôvodného osvetlenia. Osvetlenosť a kategórie osvetlenia v zmysle STN 360450 je 320lux , C2, C1. Presné typy svietidiel, budú vybraté investorom na základe požadovaných technických parametrov. Všetky navrhované svetelné zdroje budú opatrené ekologickým LED svetelným zdrojom. Existujúce vypínače budú nahradené novými. Existujúce reflektory nad katedrou ostanú zachované.

Navrhované svietidlo pre osvetlenie Dielni dielni je typu AMI- A2157MIRKO1-120.LED4, 2x13,3W , IP40 / dĺžka  1200mm/. Adekvátnou náhradou navrhovaného svietidla je žiarivkové svietidlo 2 x 36W.

# B 7.7	ZASUVKOVÉ ROZVODY

Učebňa fyziky

Existujúca zásuvková inštalácia po obvode učebne Chémie, bude zachovaná.

Pracovne stoly učebne chémie budú opatrené zásuvkami 230V. Inštalácia v pracovných laboratórnych stoloch je súčasťou dodávky zariadenia laboratória. Prívod 230/400V, 50Hz, bude ukončený na rozvodnom prvku inštalácie laboratórneho pultu / stolov /.

V príslušnom rozvádzači NN, bude doplnený pre novo navrhovaný 3f vývod inštalovaný  prúdový chránič 25/3/N/0,03, pred ktorý sa osadiť istič 3x16A/charakteristika B. V rozvádzači  je potrebné  doplniť  svorkovnicu PE, ktorá vznikne rozdelením spoločnej nulovej svorkovnice PEN na pracovnú nulu,, N´´ a ochranné uzemnenie ,,PE´´ / napäťová sústava TN-C-S /.

Prívod pre napojenie laboratória bude prevedený celoplastovým káblom CYKY-J 5x2,5 mm2, ktorý bude vedený v ochrannej inštalačnej PVC trubke DN 29 mm , pod omietkou. Prívod do pultu laboratória , bude privedený v podlahe v existujúcom žľabe v spoločnej trase s médiami vody a kanalizácie.

B 8	VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE

Verejné a vonkajšie osvetlenie nie je predmetom riešenia tejto PD.

B 9	SLABOPRÚDOVÉ  ROZVODY

Existujúce zariadenie školského rozhlasu nebude prestavbou zasiahnuté.

Objekt školy je napojený existujúcou telefónnou prípojkou T-com.  Existujúci káblový prívod internetu ostane zachovaný.

B 10 	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Požiadavky ktoré vyplynú počas výstavby alebo pri odovzdávaní objektu do užívania budú operatívne zapracovávané.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnený na realizácii stavby musia byť pred vstupom na stavenisko poučený o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom.

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. Pri realizácií všetkých stavebných prác je potrebne dodržiavať platné normy ako aj technologické predpisy výrobcov jednotlivých materiálov. Pri zistení prípadných nezhôd v projektovej dokumentácii je potrebné bezodkladne po tom kontaktovať projektanta príslušnej časti projektovej dokumentácie.

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Všetky práce prevádzať v zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slov. republiky na zaistenie zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti.

V Prešove, máj 2017					Ing. Marek Gmitro