1.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA	2

1.1.	Identifikačné údaje	2

1.2.	Základné údaje	2

1.2.1.	Prehľad východiskových podkladov	2

1.2.2.	Geodetické podklady	2

1.2.3.	Vstupné konzultácie	2

1.2.4.	Popis súčasného stavu	2

1.2.5.	Situácia širších vzťahov:	3

1.2.6.	Navrhované riešenie	3

1.3.	Členenie projektovej dokumentácie	4

1.4.	Vecné a časové väzby stavby	4

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## Identifikačné údaje

Názov stavby 		:           		Vodovod v obci Neporadza

Katastrálne územie	:                                 	Neporadza

Kraj, okres		:	                    	Trenčiansky, Trenčín

Objednávateľ riešenia :		           	Obec Neporadza, Neporadza 108

913 26 Neporadza

JKSO, druh stavby	:	                       	827 11 Vodovodné prívodné

a zásobovacie rady

Účel dokumentácie 	:                                  Dokumentácia pre stavebné povolenie

Spracovateľ PD:    				Ing. Jozef Vyslúžil, autorizovaný inžinier

Štvrť SNP 128/14 										91451 Trenčianske Teplice

Autorizačné osvedčenie číslo 5754 * A2

## Základné údaje

### Prehľad východiskových podkladov

Situácia Vodovod v obci Neporadza poskytnutá TVK a. s. v Trenčíne

### Geodetické podklady :

- Výškopisné a polohopisné zameranie – vypracoval Ing. Pavol Cmarko Bošianska Neporadza 151, 913 26 Neporadza

### Vstupné konzultácie :

- TVK a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

### Popis súčasného stavu

Obec Neporadza je zásobená vodou LT vodovodom DN 250 z prameňov Svitavy I a II. Potrubie DN 250 je vedené cez celú obec v ceste č. 1862 až na koniec a ďalej pokračuje do obce Svinná.

V obecných cestách sú vedené vodovody z materiálov LT resp. PP DN 100 na ktorých sú osadené podzemné požiarne hydranty DN 80.

Z týchto vodovodov sú na pozemky rodinných domov vyvedené vodovodné prípojky, ktoré sú ukončené vodovodnými šachtami cca 1m za oplotením.

### Situácia širších vzťahov:

### Navrhované riešenie

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie jestvujúceho vodovodu a je rozdelená na dva objekty.

SO 01  Vodovod k cintorínu

SO 02  Vodovod k mlynu

SO 01 Jedná sa o rozšírenie jestvujúcej vetvy „A-8“ z materiálu HD-PE DN 100. Nové rozšírenie je navrhnuté z materiálu HD-PE, PE100RC v celkovej dĺžke 217,0 m.

Vodovod je navrhnutý v obecnej parcele KN-C 1033/2.

SO 02 Jedná sa o rozšírenie jestvujúcej vetvy „A-4“ z materiálu LT DN 100. Nové rozšírenie je navrhnuté z materiálu HD-PE, PE100RC v celkovej dĺžke 166,0 m.

Vodovod je navrhnutý v obecných parceliach KN-C 1166/1 a 992/1.

## Členenie projektovej dokumentácie

- Sprievodná správa

- Súhrnná technická správa

- Dokumentácia inžinierskeho objektu

  - Vodovod

Technická správa

- Situácia celková				m 1:5000

- Situácia vodovod K cintorínu		m 1:500

- Situácia vodovod K mlynu		m 1:500

- Pozdĺžny profil vodovod K cintorínu	m 1:500 / 1:100

- Pozdĺžny profil vodovod K mlynu		m 1:500 / 1:100

- Kladačský plán				------

- Celkové náklady stavby

## Vecné a časové väzby stavby

Rozšírenie vodovodu vyplynulo podľa požiadaviek investora a bude napojené z jestvujúceho vodovodu. Realizácia obidvoch vetiev nenaruší plynulé zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou.

V čase prepojenia nového vodovodu na jestvujúci cca 1hodinu bude vodovod odstavený.

Trenčianske Teplice  august 2023 			Vypracoval : Ing. Jozef Vyslúžil