B: SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:	KULTÚRNO KREATÍVNE SPOLKOVÉ CENTRUM - PRÍSTAVBA

Miesto stavby:       	Obec Fekišovce, parc. č. 98, kat. úz. Fekišovce

Objednávateľ PD:	OBEC FEKIŠOVCE, Fekišovce 37, 072 33 Hnojné, okr. Sobrance

Dodávateľ:                Ing. arch. Viktória Nedelská - Ateliér ATRIUM, ul. Komenského 24,

07 101 Michalovce,	telefón:  0907 915 616

Stupeň PD:             	Projekt na zlúčené územné a stavebné konanie

## Dátum: 	        	02/2018

SPRACOVATELIA PROJEKTU:

Architekt a HIP:       	       	      Ing. arch. Viktória Nedelská 		tel.:0907 915 616

0911 915 616

Stavebné riešenie:          	      Ing. Martin Mesároš 			tel.: 0914 397 995

Statický posudok:          	      Ing. Peter Hilčanský   			tel.: 0907 915 616

Protipožiarna ochrana:  	      Ing. Valér Cibere 				tel.: 0905 438 105

Tepelno technické posúdenie: Ing. Ján Repka 				tel.: 0905 898 964

2.  STAVENISKO

Územie pre výstavbu navrhovaného objektu sa nachádza v centre obce Fekišovce, na parcele č. 98, kat. úz. Fekišovce. V prednej časti pozemku stojí budova obecného úradu (OÚ), s popisným číslom 37. Za obecným úradom sa nachádzala betónová spevnená plocha, na ktorej bol umiestnený plechový sklad, ktorý v súčasnosti už neplní svoju funkciu. Za plechovým skladom sa nachádzajú schátrané, nefunkčné hygienické zariadenia, ktoré kedysi slúžili miestnemu pohostinstvu (v súčasnosti OÚ). Prístup k stavebnému pozemku je z jestvujúcej miestnej komunikácie, napojenej na verejnú cestu smer Michalovce – Sobrance. Pozemok je svahovitý, so stúpaním smerom od komunikácie smerom na západnú stranu. Pozemok je neoplotený.

Jestvujúci objekt je napojený na elektrickú energiu jestvujúcou vzdušnou elektrickou prípojkou, zo ŽB stĺpa nachádzajúceho sa v prednej časti pozemku, pri ceste. Rozvádzač s meraním elektrickej energie je umiestnený na fasáde obecného úradu, pri vstupných dverách, a je verejne prístupný. Na pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete objekt nie je napojený. Napojenie na úžitkovú vodu bolo zrealizované napojením na jestvujúcu studňu, ktorá sa nachádza na voľnej betónovej ploche vedľa obecného úradu. Odkanalizovanie obecného úradu bolo zrealizované kanalizačnou prípojkou vedúcou do vodotesnej žumpy, nachádzajúcej sa v predzáhradke obecného úradu. Objekt obecného úradu je napojený na verejný rozvod plynu. Regulátor plynu s meraním a reguláciou sa nachádza v predzáhradke obecného úradu, v blízkosti oplotenia.

3. URBANISTICKÉ ZAČLENENIE STAVBY DO ÚZEMIA

Predmetom riešenia je realizácia Kultúrno kreatívneho centra, (KKSC), ktoré bude slúžiť obyvateľom obce Fekišovce. Objekt bude zrealizovaný formou prístavby k jestvujúcemu obecnému úradu, s využitím jeho energetických sietí.

Navrhovaná prístavba bude k obecnému úradu pristavaná na jeho západnej strane. Objekt pozostáva z hlavej sály, ktorá bude na jestvujúci obecný úrad napojená nižšou časťou, prepojenou so skladom obecného úradu. Hlavná časť prístavby bude svojou dlhšou stranou situovaná rovnobežne s miestnou komunikáciou, teda v smere východ - západ.

Hlavný vstup do prístavby je navrhnutý z východnej strany, od miestnej komunikácie. Na hlavný vstup je napojená rampa pre imobilných.

Vzdialenosť navrhovaného objektu od južnej hranice pozemku je 1,450m. Vzdialenosť severnej fasády od severnej hranice pozemku je 10,955m. Vzdialenosť sály od východnej hranice pozemku, pri komunikácii, je cca 26,515m.

4.  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Jestvujúci objekt:

Jestvujúci objekt obecného úradu je jednopodlažná stavba s manzardovou strechou a s podkrovím perspektívne určeným na využitie. Objekt bol zrealizovaný ako klasická murovaná konštrukcia s nosnými obvodovými stenami a stredným nosným múrom. Pred časom bol objekt pôdorysne rozšírený o priestor na severnej strane, ktorým sa rozšírila zasadacia miestnosť a k západnej fasáde bol pristavaný sklad. Počas rekonštrukcie boli na objekte vymenené pôvodné drevené okná, ktoré boli nahradené plastovými oknami s izolačným dvojsklom. Objekt bol zateplený a strecha bola prekrytá novou plechovou krytinou.

Navrhovaná prístavba:

Prístavba KKSC bude zrealizovaná za obecným úradom, na jeho západnej strane. Priestor pre výstavbu vznikne po odstránení plechového skladu, umiestneného na spevnenej ploche za jestvujúcim objektom. Navrhovaný objekt bude napojený na zníženú časť obecného úradu, na priestor skladu, pričom prepojenie oboch stavieb je navrhnuté nízkou časťou riešenej prístavby.

Pred realizáciou stavby bude pultová strecha jestvujúceho skladu demontovaná, a po napojení novej časti prístavby bude nad obidvoma zníženými objektmi zrealizovaná spoločná pultová strecha.

Navrhovaná prístavba je dispozične rozdelená na zníženú časť, ktorá prepojí jestvujúci objekt s viacúčelovou sálou riešenej prístavby. V tomto spojovacom kŕčku bude umiestnené WC mužov a priestor pre upratovačku a tiež aj zádverie pre vstup do skladových priestorov. WC pre ženy, bude spoločné s WC pre imobilných. Hlavná hmota prístavby je rozdelená na viacúčelovú sálu a dva priestory pre kreatívnu činnosť, ktoré budú od hlavnej sály oddelené presklenými harmonikovými, prípadne posuvnými stenami. V sále budú prebiehať aktivity pre max. 20 osôb súčasne.

Hlavný vstup do prístavby je riešený na východnej strane prístavby, cez vstupné zádverie. Vstupná terasa je doplnená o rampu pre imobilných, ktorá vedie popri fasáde prístavby, v mieste stavebne riešeného kvetináča. Hlavný vstup je orientovaný do ulice, a je zvýraznený trojuholníkovým vikierom.

5. PRELOŽKY SIETÍ :

Pred výstavbou objektu nebudú realizované žiadne preložky inžinierskych sietí.

6. VYKONANÉ PRIESKUMY:

Na stavenisku neboli pred výstavbou pôvodného objektu, ani v súčasnosti, vykonané žiadne hydrogeologické ani geologické prieskumy.

7. ZAMERANIE:

Pred realizáciu projektových prác bolo na stavenisku, a v jeho blízkom okolí, zrealizované predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a blízkeho okolia. Zameranie bolo vyhotovené geodetom Ing. Miloš Jacko , PhD., Mieru 33, 073 01 Sobrance , v januári 2018.

8. PRÍPRAVA ÚZEMIA:

Pozemok, na ktorom sa nachádza jestvujúci objekt obecného úradu je svahovitý, so stúpaním smerom na západnú svetovú stranu. Priestor pre umiestnenie navrhovanej prístavby je situovaný na vyššej výškovej kóte riešeného pozemku, v polohe s relatívne miernym spádom. Priemerná výšková hodnota upraveného terénu v okolí stavby bude 113,18 – 113.41m.n.m.

Pred realizáciou stavby bude zo stavebnej plochy odstránená ornica a výkopová zemina, ktorá bude naložená na  vozidlo, a bude prevezená na medzi skládku v rámci riešeného pozemku. Po ukončení výstavby objektu SO 01, sa uložená zemina použije na spätné zásypy, a prebytočná zemina sa buď vyvezie, alebo bude použitá na sadové úpravy.

Na budúcom stavenisku sa nenachádza žiadna vysoká, ani krovinatá zeleň, ktorá by prekážala výstavbe, preto si príprava územia nevyžaduje žiadnu špeciálnu úpravu.

9.  ÚČEL A ODÔVODNENIE STAVBY:

Účelom výstavby je prístavba viacúčelovej sály k jestvujúcemu obecnému úradu, z dôvodu chýbajúcich priestorov pre relaxáciu a spoločenské vyžitie obyvateľov obce.

Priestor viacúčelovej sály bude rozdelený na hlavný priestor pre rôzne spoločenské hry a športové aktivity, a na dva priestory pre  kreatívnu činnosť detí a dospelých. Miestnosti pre kreatívnu činnosť budú oddelené presklenými harmonikovými, prípadne posuvnými stenami.

Priestor bude využívaný jednorázovo pre max. 20 osôb. Prístavba sa bude využívať príležitostne, predpoklad je 1-2x týždenne,  na niekoľko hodín.

10. ETAPY VÝSTAVBY:

Stavba nebude rozdelená na etapy, objekt bude realizovaný v jednom časovom období.

11. STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE:

SO 01 Kultúrno kreatívne spolkové centrum

Konštrukčný systém jestvujúceho objektu:

Jestvujúci objekt obecného úradu bol zrealizovaný ako klasická murovaná konštrukcia s nosnými obvodovými stenami a stredným nosným múrom. Pred časom bol objekt pôdorysne rozšírený o priestor na severnej strane, ktorým sa rozšírila zasadacia miestnosť a k západnej fasáde bol pristavaný sklad. Oba priestory boli prekryté nízkou pultovou strechou, napojenou na pôvodnú manzardovú strechu.

Výkopové práce a základové konštrukcie:

Pred začatím výkopových prác je nutné zrealizovať presné vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí.

Po odhalení základovej škáry je treba prizvať projektanta a geológa k posúdeniu základových pomerov. Pri zistení hladiny spodnej vody v základovej škáre, je treba posúdiť jej kvalitu, urobiť hydrogeologický  prieskum, a prehodnotiť spôsob zakladania. Výkopové práce odporúčame realizovať strojovo, a kde to nie je možné, ručne. Tesne pred betonážou základov je potrebné začistiť dno výkopu. Posledných 100 mm výkopu po strojnom bagrovaní, je nutné ručne dočistiť.

Výkopy hĺbky viac ako 1,5m je potrebné pažiť. Spätné zásypy je potrebné zhutniť vibračným valcom na min. rdt = 0,25 MPa. Hĺbka základovej škáry je uvažovaná pre II. teplotné pásmo.

Základy sú navrhnuté z prostého betónu C16/20 (B20), a debniacich tvárnic DT 300 mm, vyplnených betónom C16/20 (B20). Všetky základy budú realizované do nezamŕznej hĺbky. Podkladový betón sa zhotoví po zhutnení vrstvy štrkopiesku a po uložení ležatého rozvodu kanalizácie. Umiestenie a druh všetkých prestupov základovou doskou a základovými pásmi, je nutné pred  začatím betonáže odsúhlasiť u dodávateľov jednotlivých profesií a skontrolovať, či sú v súlade s jednotlivými projektmi. Podkladový betón pod nenosným murivom bude vystužený kari sieťou 8x8/150x150, pri spodnom a hornom okraji. Spojenie vodorovnej a zvislej hydroizolácie je potrebné zrealizovať natavením hydroizolačných pásov. Pod základové konštrukcie bude zrealizované zhutnené štrkové lôžko hr. = 100 mm, max. zhutnenie po 250 mm. Na zhutnené štrkové lôžko sa uloží bleskozvod. Rezy základovými konštrukciami,  viď výkresy: Rez A-A, Rez B-B. Úroveň ±0,000 =  úroveň hornej hrany podlahy prízemia.

Búracie práce:

Pred realizáciou stavby je nutné odstrániť z plochy pre výstavbu jestvujúci objekt plechového skladu, vrátane betónovej plochy, na ktorej je plechový sklad uložený. Na jestvujúcom objekte budú búracie práce realizované v mieste prepojenia obecného úradu s navrhovanou prístavbou. Obidva objekty budú prepojené nízkou prepojovacou časťou, v ktorej bude umiestnený pôvodný sklad a nové hygienické zariadenia. Pred realizáciou prístavby bude pultová strecha nad jestvujúcim skladom demontovaná, a po napojení novej časti prístavby bude nad obidvoma zníženými objektmi zrealizovaná spoločná pultová strecha. Ďalšie búracie práce budú realizované v priestore jestvujúceho skladu, kde bude vybúraný nový otvor v mieste pôvodného okna a v mieste pôvodných dverí.

Zvislé konštrukcie a obvodový plášť prístavby:

Vonkajšie obvodové murivo bude realizované z pórobetónových tvárnic Porfix P2 440, hr. = 300 mm, na tenkovrstvú lepiacu maltu, a bude zateplené polystyrénom EPS 70, hr. = 150 mm. Murivo bude previazané po celom obvode železobetónovým vencom z betónu C25/30. Vnútorné nosné a výplňové murivo je navrhnuté z pórobetónových tvárnic Porfix P2 440, hr. = 300 mm, na tenkovrstvú lepiacu maltu. Vnútorné nenosné murivo – priečky, budú realizované z pórobetónových tvárnic Porfix hr. = 150 mm, na tenkovrstvú lepiacu maltu.

Nad okennými otvormi a dvernými otvormi budú zrealizované pórobetónové nosná, alt. nenosné prefabrikované preklady.

V hygienických zariadeniach sú, na základe požiadavky investora stavby, navrhnuté sanitárne deliace steny z DTD s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu. Steny hrúbky 28-30mm sú bez otvoru, alebo s dverným otvorom a sú umiestnené v ALU profile.

Strešná konštrukcia:

Drevený krov:

Strecha riešeného objektu, pozostáva z dvoch samostatných drevených strešných konštrukcií. Nad spojovacou časťou stavby je navrhnutá plytká pultová strecha so sklonom 3°, so spádom orientovaným smerom k južnej hranici pozemku. Hlavná strecha prístavby je riešená ako valbová, a bude realizovaná nad obdĺžnikovým pôdorysom. Sklon navrhovanej strechy bude 20°. Nad hlavným vstupom do objektu, v mieste zádveria, bude zrealizovaný trojuholníkový vikier so sklonom 30°.

Krov nad hlavnou časťou stavby je navrhnutý väzníkový. Väzník bude realizovaný klasicky, priamo na stavbe, alebo bude riešený ako zbíjaný priehradový väzník so styčníkovými plechmi, zrealizovaný na objednávku.

Konštrukciu a presný tvar väzníka bude riešiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie - diel: Realizačná statika.

Krov nad prepojovacou časťou prístavby bude zrealizovaný z krokiev (trámov), uložených na obvodových stenách. Väzníkový krov hlavnej časti prístavby, bude uložený na pomúrniciach, ktoré budú kotvené do ŽB venca pomocou kotevných skrutiek a budú vzájomne preplatované nad stĺpmi. Pod pomúrnicu a väzné trámy je potrebné uložiť lepenku Hydrobit V60 S35, s presahom. Krokvy budú osedlané tesárskym spojom, a budú upevnené pásovou oceľou. Styky krokiev, je nutné svorníkovať.  Väzné trámy budú uložené do káps v murive, min. 200 mm.

V mieste nad deliacimi stenami v priestore sály (oddelenie priestorov pre kreatívnu činnosť), budú umiestnené oceľové nosníky, do ktorých bude ukotvená konštrukcia deliacej steny. Nosníky budú umiestneného na dolnej úrovni strešnej konštrukcie. Tvar a typ deliacej steny nie je predmetom riešenia tohto projektu.

Konštrukciu a presný tvar oceľových nosníkov bude riešiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie - diel: Realizačná statika.

Do konštrukcie krovu je možné zabudovať iba materiály so zaručenými konštrukčnými a technickými vlastnosťami osvedčenými certifikátom kvality. Dodávateľ drevenej konštrukcie krovu, ako aj ostatných drevených prvkov, je povinný zabezpečiť ochranu dreva pred drevokaznými škodcami a chorobami v súlade STN 49 0000 - ochrana dreva, a tiež zabezpečiť  protipožiarnu ochranu krovu protipožiarnym náterom, napr. Plamor. Všetky prvky a časti krovu odporúčame po zmontovaní napustiť ochranným prípravkom napr. 2x   fungicídnym bezfarebným ochranným náterom prípravku "Pregnolit D".

Na realizáciu krovu bude použité ihličnaté rezivo SM/JD, pevnostná trieda C24. Konštrukcia krovu bude posúdená statikom.

Vo výkresovej dokumentácii sú drevené prvky konštrukcie krovu uvádzané bez rezervy, preto je nutné, aby zhotoviteľ krovu pred objednaním použitých materiálov, presne zameral rozmery požadovaných prvkov na stavbe, a porovnal počet   vykázaných prvkov vo výkaze krovu.

Strešná krytina:

Strecha objektu bude prekrytá krytinou z plechových šablón, tvarovo a farebne prispôsobených krytine na jestvujúcom objekte. Krytina bude vínovočervenej farby. Nad prepojovacou časťou stavby je navrhnutá plechová krytina hladká, falcovaná. Všetky bezpečnostné prvky a snehové zábrany budú vo farbe krytiny. Presný typ a farba krytiny určí  pri realizácii stavby.

Zateplenie strechy:

Strecha sály bude zateplená v horizontálnej rovine, nad podhľadom, tepelnou izoláciou z minerálnej vlny   hr. = 2x150 mm.  Strecha prepojovacej časti bude zateplená v šikmej rovine stropu tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, hr. 2x150mm.

Skladba strechy:

S1 – strecha nad prístavbou sály:

- plechová krytina profilovaná, farba červená

- drevené latovanie 50/40 mm, hr. = 40 mm

- drevené kontralaty 50/40 mm,  hr. = 40 mm

- paropriepustná fólia - drevená konštrukcia krovu

- väzník

- vzduchová medzera, hr. = 50 mm

- spodná pásnica väzníka, hr. = 150 mm

- tepelná izolácia z minerálnej vlny medzi trámy, hr. = 150 mm

- drevené latovanie 50/150 mm, hr. = 150 mm

- tepelná izolácia z minerálnej vlny medzi latovanie   hr. = 150 mm

- parozábrana - vzduchová medzera

- konštrukcia pre sadrokartón oceľová,  hr. 35 mm

- sadrokartónový podhľad s  požiarnou odolnosťou, hr. 15 mm

S2 – pultová strecha nad spojovacím kŕčkom – nová časť:

- plechová krytina - falcovaná, farba červená

- paropriepustná fólia

- plné drevené debnenie,  hr. = 25 mm

- drevené kontralaty 50/40 mm,  hr. = 40 mm - drevená konštrukcia krovu

- tepelná izolácia z minerálnej vlny krokvy,  hr. = 150 mm

- drevené latovanie 50/150 mm,  hr. = 150 mm

- tepelná izolácia z minerálnej vlny medzi latovanie   hr. = 150 mm

- parozábrana - konštrukcia pre sadrokartón oceľová, hr. 35 mm

- sadrokartónový podhľad s  požiarnou odolnosťou,  hr. 15 mm

S3 – pultová strecha na spojovacím kŕčkom – jestvujúca časť:

-  plechová krytina

-  falcovaná, farba červená

- extrudovaný polystyrén,  hr. 50 mm

- parozábrana - železobetónová doska v spáde 3°, hr. = 100 mm

- extrudovaný polystyrén, hr. 50 mm

- fasádna omietka

Schodisko:

Objekt prístavby je riešený ako jednopodlažný, bez podpivničenia, preto sa tu nenachádza žiadne interiérové schodisko.  Pred hlavným vstupom do objektu sa nachádzajú exteriérové betónové schody a prístupová rampa pre imobilných.

Podlahy:

Podlahy sú navrhnuté podľa účelu a podľa funkčných požiadaviek jednotlivých miestností. V hlavne sále (vrátane miestnosti pre kreatívnu tvorbu), bude použitá gresová dlažba z umelého kameňa, prípadne laminátová plávajúca podlaha s povrchom pre väčšiu záťaž (materiál sa upresní pred realizáciou stavby, dohodou medzi investorom a projektantom). V priestoroch hygieny a v skladoch je navrhnutá keramická dlažba.  Na vstupnej terase je navrhnutá protišmyková dlažba z umelého kameňa, odkvapový chodník bude zo zámkovej dlažby. Prístupová komunikácia vedúca k vstupu do prístavby, bude betónová s asfaltovým povrchom a bude napojená na jestvujúcu prístupovú plochu.

Skladba podláh:

P1 – vstupná terasa :

- mrazuvzdorná, protišmyková dlažba, hr. = 10 mm

- flexibilné lepidlo C2TE, hr. = 10 mm

- betónová konštrukcia schodiska C16/20, hr. = 130 mm

- zhutnený štrkový násyp cca hr. = 400 mm,

- rastlý terén

P2 – interiér prístavby:

- keramická dlažba, hr. = 10 mm - flexi lepidlo C2TE, hr. = 5 mm

- penetračný náter 2x

- betónová mazanina, hr. = 80 mm

- tepelná izolácia Isover EPS Roof 100S, uložiť  v dvoch vrstvách   hr = 100 mm

- PE fólia s preloženými spojmi min 100 mm  a prelepením PE páskou

- hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu,  pásy s presahom min 100 mm a pretavením

- penetračný náter

- asfaltový lak

- podkladový betón vystužený kari sieťou 8x8/150x150 hr. = 150 mm

- zhutnený štrkový násyp cca  hr. = 250 mm

- rastlý terén

P3 - odkvapový chodník:

- zámková dlažba, hr. = 60 mm

- zhutnený  štrkový násyp cca  hr. = 140 mm

- rastlý terén

P4 – rekonštrukcia jestvujúceho skladu (napojenie prístavby):

- keramická dlažba  hr. = 10 mm

- flexi lepidlo C2TE, hr. = 5 mm

- penetračný náter 2x

- jestvujúce vrstvy podlahy

Výplňové konštrukcie otvorov:

Výplňové  konštrukcie – okná, dvere a exteriérové zasklené steny, budú plastové, vnútorné dvere sú navrhnuté  na báze dreva.

Plastové okná budú 8 komorové, s izolačným trojsklom, celé okno U = 0,90 W / m² .K.  Okenné rámy a krídla budú farby bielej, farba skla bude číra. Vonkajší parapet okien bude zrealizovaný z lakoplastovaného plechu vo farbe bielej, vnútorný parapet bude plastový, farby bielej.

Vonkajšie dvere plastové budú plné, 8 komorové, celé dvere U = 1,1 W / m². K, dvere budú zateplené, s nízkym prahom vo farbe rámu, farba rámu bude biela.

Vnútorné  dvere sú navrhnuté HPL vysokotlakovo laminátové, plné resp. čiastočne presklené. Dvere budú hnedej farby s rastrom dreva a budú osadené do oceľovej  zárubne.

Medzi sálou a skladom budú osadené posuvné vnútorne jednokrídlové dvere HPL vysokotlakovo laminátové. dvere budú plné resp. čiastočne presklené, farba hnedá s rastrom dreva, bez prahu.

V hygienických zariadeniach sú, na základe požiadavky investora stavby, navrhnuté sanitárne deliace steny z DTD hr. 28-30mm, s dverným otvorom šírky 600mm. Steny sú  opatrené melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu,a sú umiestnené v ALU profile.

Miestnosti pre kreatívnu činnosť v sále, budú oddelené presklenými harmonikovými, prípadne posuvnými stenami, ktoré budú ukotvené do oceľového nosníka, umiestneného na dolnej úrovni priehradového väzníka strechy. Tvar a typ deliacej steny nie je predmetom riešenia tohto projektu.

Poznámka:

Presné rozmery otvorov, a tiež pôdorysnú a výškovú polohu okien a dverí je nutné pred realizáciou okien a dverí zamerať na stavbe.

Komíny:

## V navrhovanej prístavbe nebude realizované žiadne komínové teleso. Komín prekotol ústredného kúrenia sa nachádza v jestvujúcom objekte obecného úradu, na ktorý bude prístavba napojená.

## Povrchové úpravy a farebné riešenie:

Exteriér:

Fasáda riešeného objektu bude ukončená silikónovou škrabanou omietkou krémovohnedej,  prípadne marhuľovej farby, v kombinácii so sivou. Farebné odtiene marhuľovej farby budú prispôsobené farbe omietky na jestvujúcom objekte. Konkrétny farebný odtieň bude určený po dohode stavebníka a projektanta, pri realizácii stavby.

Sokel bude ukončený kamenným obkladom z umelého kameňa vo farbe sivej, prípadne sivo marhuľovej.

Strecha prístavby bude prekrytá plechovými šablónami vo farbe vínovočervenej, prispôsobenej farbe na jestvujúcom objekte. Na nízkej časti prístavby bude použitá falcovaná plechová krytina vínovočervenej farby. Odkvapy sú navrhnuté vo farbe krytiny.

Oceľové zábradlie na rampe pre imobilných bude z tepaného kovu, farby čiernej.

Interiér:

Povrchová úprava interiérových stien bude ukončená interiérovou stierkou a interiérovou maľbou.

V kúpeľni a vo WC bude zrealizovaný keramický obklad, prípadne obklad z umelého kameňa. Priestor nad kuchynskou linkou bude riešený  keramickým obkladom, kamenným obkladom, prípadne sklenenou zástenou – podľa výberu investora a projektanta pri riešení interiéru. V celom dome bude zrealizovaný znížený strop zo sadrokartónového podhľadu. Podhľad bude povrchovo upravený interiérovou maľbou.

Poznámka:

Farebné a materiálové riešenie navrhovanej prístavby, je nutné konzultovať a odsúhlasiť pri realizácii stavby s autorom návrhu a projektantom stavby.

- Použité izolácie:

- Pri realizácii stavby budú použité izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelná izolácia betónových konštrukcií základov a základovej dosky, vencov, soklovej časti stavby, a tepelná izolácia strechy.

Použité tepelné izolácie:

- extrudovaný polystyrén na sokel hr. = 100 mm

- podlahový polystyrén EPS 100S hr. = 100 mm

- hydroizolácia z asfaltu

- zateplenie stien polystyrénom EPS 70, hr. = 150 mm

- zateplenie podbitia, schodiska a terasy XPS, hr. = 20 mm,

- zateplenie ŽB venca extrudovaným polystyrén hr. = 50 mm

- izolácia stropu z minerálnej vlny   hr. = 2x150 mm

- Všetky izolácie sú zdokumentované vo výkresovej dokumentácii vo výkrese č. A4 – Rez AA, a vo výkrese č.  A5  Rez BB.

- 12. TEPELNÁ A SVETELNÁ POHODA:

Tepelnú pohodu v riešenom objekte zabezpečí ústredné kúrenie, napojené na systém jestvujúceho kúrenia v jestvujúcom objekte obecného úradu.

Tepelnú pohodu zabezpečia aj vhodne navrhnuté obvodové a strešné konštrukcie a veľkoplošné plastové okná s nízkym parapetom a izolačným trojsklom. Obvodový plášť bude zrealizovaný z pórobetónového muriva hr. 300mm, ktoré bude zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu, hr. 150mm. Strecha objektu bude zateplená nad úrovňou stropu tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr.  2x150mm.

Svetelná pohoda bude zabezpečená dostatočným denným svetlom prechádzajúcim cez veľké zasklené plochy s nízkym parapetom. Veľké okná sú umiestnené na východnú a západnú stranu prístavby.

13. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pri stavebných prácach vzniknú odpady, ktoré sa v zmysle vyhlášky MŽP SR Z. z. č.284/2001 zaradia nasledovne:

*15 01 01- obaly z papiera a lepenky - O

*15 01 02- obaly z plastov - O

*15 01 03- obaly z dreva - O

*17 01 01- betón - O

*17 01 02- tehly - O		O

*17 01 03- obkladačky, dlaždice a keramika - O

*17 01 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky - O

iné ako uvedené v 17 01 06

*17 02 01- drevo - O

*17 02 02- sklo -    O

*17 02 03- plasty - O

*17 04 02- hliník  - O

*17 04 05- železo a oceľ - O

*17 08 02-staveb. materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 - O

Papierový odpad vznikajúci z ochranných obalov bude recyklovaný a odovzdávaný do zberní.  Pri výstavbe objektu nebudú vznikať odpady kategórie N - nebezpečné odpady.

- TKO vznikajúci počas prevádzky objektu, bude vyvážaný  Technickými službami mesta

Sobrance.

*20 01 01 - papier a lepenka - O

*20 01 02 – sklo -     O

*20 01 39 – plasty -  O

*20 01 40 – kovy -    O

*20 01 11 – textílie - O

*20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O

14. TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE OBJEKTU:

Jestvujúci objekt – obecný úrad, je napojený na elektrickú energiu z verejnej NN elektrickej siete a na verejný plynovod. Objekt nie je napojený na verejný rozvod vody, a je  napojený na odber úžitkovej vody z jestvujúcej studne. Studňa sa nachádza na SZ strane, vedľa objektu OÚ. Odkanalizovanie jestvujúceho objektu je riešené do vlastnej  vodotesnej žumpy, umiestnenej v predzáhradke OÚ.

14.1 Zásobovanie objektu elektrickou energiou - jestvujúci stav:

14.1.1 Napojenie objektu na verejnú sieť VSD, a.s.:

Jestvujúci objekt je napojený na elektrickú energiu jestvujúcou elektrickou NN prípojkou. Verejná vzdušná sieť VSD a. s., prechádza po priľahlej strane prístupovej cesty. Elektrický podperný  ŽB stĺp sa nachádza priamo na riešenom pozemku, pri ceste – viď. Výkr. č. A1 - Koordinačná situácia.

14.1.2 Elektrické odberné zariadenie:

Z elektrického podperného bodu VSD a.s. – na riešenom pozemku, je cez odbočovacie svorky vyvedený prípojkový kábel, ktorý je ukončený  v prípojkovej skrinke, ktorá je osadená na tomto stĺpe. Z prípojkovej skrinky je vyvedený kábel, ktorý je vedený vzduchom na jestvujúci strešník, umiestnený v prednom rohu strechy, odkiaľ je privedený k rozvádzaču merania RE. Rozvádzač je  osadený na vonkajšej fasáde obecného úradu, pri hlavnom vstupe. Rozvádzač RE, je verejne prístupný.

Navrhovaná prístavba bude napojená na elektrickú energiu napojením na jestvujúcu elektrickú rozvodnú sieť obecného úradu.

14.1.3 Vnútorná elektroinštalácia:

Zdrojom elektrickej energie pre navrhovanú prístavbu je jestvujúca elektrická rozvodná sieť obecného úradu, napojená z rozvádzača RE.

14.1.4 Svetelný rozvod:

Odporúčame rozmiestnenie úsporných LED svietidiel tak, aby boli dodržané požadované intenzity osvetlenia podľa účelu jednotlivých priestorov. Svetelné rozvody je potrebné viesť káblami uloženými pod omietkou, resp. nad podhľadom. Inštalačné krabice pre napájanie musia byť umiestnené tak, aby k nim bol umožnený prístup pre prípadnú údržbu a revízne kontroly. Svietidlá budú umiestnené na povrch, prípadne v podhľade. Vonkajšie svietidlá sú umiestnené na stene vo výške min. 2m. Spínače osvetlenia je nutné umiestniť 1,2 m nad podlahou.  Svetelné obvody, ktoré treba ovládať z dvoch miest, budú ovládané striedavými spínačmi. Typy svietidiel určí investor podľa požadovaných intenzít. Prednostne sa použijú LED svietidlá.

14.1.5 Zásuvkový rozvod:

Zásuvkový rozvod je nutné realizovať káblami pod omietkou. Zásuvky budú zapustené do omietky, typ zásuviek bude v súlade s vypínačmi. Výška osadenia zásuviek je 20 až 30 cm nad podlahou, okrem zásuviek do vlhkého prostredia.

Podľa požiadavky investora sa predpokladá umiestnenie týchto LED svietidiel:

- WC muži, WC ženy, upratovačka – nástenné svietidlo: 6x1ks

- predsieň, zádverie – stropné svietidlo: 2x1ks

- vedľajší vstup – exteriérové nástenné svietidlo: 1ks

- viacúčelová sála – lineárne stropné, alt. podhľadové svietidlo: 11ks

- viacúčelová sála – nástenné dekoračné svietidlo: 3 – 4 ks

Poznámka:

Zásobovanie objektu elektrickou energiou a jej rozvodov v prístavbe, nie je predmetom riešenia tohto projektu. Projekt rieši prístavbu k jestvujúcej stavbe, ktorá je napojená na elektrickú energiu, a jej súčasný príkon postačuje pre napojenie riešenej prístavby.

14.2  Zásobovanie objektu vodou a odkanalizovanie objektu - jestvujúci stav:

14.2.1 Zásobovanie objektu vodou:

Napojenie objektu na vodu je riešené z vlastnej studne, nachádzajúcej sa na spevnenej ploche vedľa obecného úradu, na SZ strane stavby. Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu nebolo riešené a v súčasnosti nie je požadované. Zásobovanie pitnou vodou je, a bude riešené prenosnými stojanovými zásobníkmi pitnej vody pre obecnú úrad, aj pre riešenú prístavbu. Zásobníky pitnej vody budú umiestnené v priestore sály. Napojenie na úžitkovú vodu bolo zrealizované napojením na jestvujúcu studňu, ktorá sa nachádza na voľnej betónovej ploche, na SZ strane stavby,  vedľa obecného úradu. Úžitková voda bude využívaná na splachovanie v hygienických zariadeniach a na umývanie rúk.

14.2..2  Odkanalizovanie objektu:

## V obci Fekišovce sa nenachádza verejná kanalizačná sieť. Odvod splaškovej vody z jestvujúcej stavby obecného úradu je riešený jestvujúcou domovou prípojkou do vlastnej  jestvujúcej vodotesnej žumpy, umiestnenej v predzáhradke OÚ. Prístavba bude napojená domovou kanalizačnou prípojkou do jestvujúcej žumpy. Kanalizačná prípojka povedie popri južnej fasáde OÚ, pri južnej hranici pozemku.

Dažďové vody zo šikmej strechy objektu budú odvádzané vonkajšími dažďovými odpadmi do terénu, do okolitej zelene.

14.2..3 Zdravotechnické inštalácie:

Riešená prístavba bude napojená na jestvujúci objekt stavebne, aj rozvodmi vnútorných sietí.

Úžitková voda pre hygienické zariadenia bude napojená z jestvujúcej studne, nachádzajúcej sa na navrhovanej terase, pri vstupe do prístavby.

Ohrev teplej vody v prístavbe odporúčame riešiť elektrickým bojlerom 50l, umiestneným v miestnosti pre upratovačku, prípadne vo WC muži.

Kanalizačná sieť v objekte – vnútorná kanalizácia, bude napojená na domovú kanalizačnú prípojku, ktorá povedie popri južnej fasáde prístavby a OÚ. Navrhované rozvody budú vedené v základoch a v drážkach v murive.

Dažďové vody zo šikmých striech prístavby budú odvádzané vonkajšími žľabmi, napojenými na zvislé dažďové zvody. Dažďová voda bude odvádzaná cez drenážnu vrstvu

do okolitého terénu. Riešenie je súčasťou projektu terénnych úprav, ktoré nie sú predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

Predpokladaný počet osôb v objekte:

- prístavba príležitostne:........................................................................................10 – 20 osôb

- jestvujúci objekt OÚ denne: .......................................................................................2 osoby

- jestvujúci objekt OÚ príležitostne a krátkodobo:......................................................cca 8osôb

Prístavba bude využívaná príležitostne, predpokladá sa 1-2x týždenne na niekoľko hodín.

Poznámka:

Napojenie objektu na vodu, odkanalizovanie objektu, a riešenie vnútorných rozvodov týchto sietí, nie je predmetom riešenia tohto projektu. Projekt rieši prístavbu k jestvujúcej stavbe, ktorá je napojená na tieto siete, a jej súčasný stav postačuje pre napojenie riešenej prístavby.

14.3. Plynofikácia:

Jestvujúci objekt OÚ je napojený na verejný rozvod plynu plynovou prípojkou. Plynomer je umiestnený v predzáhradke OÚ, za oplotením. Plynová prípojka a POZ  je jestvujúca, v minulosti bola uzatvorená zmluva o dodávke plynu. Plyn sa využíva na napojenie plynového kotla, pre ústredné vykurovanie objektu. Navrhovaná prístavba bude napojená na ústredné kúrenie jestvujúceho objektu.

Poznámka:

Riešenie plynofikácia nie je predmetom tohto projektu.

14.4. Vykurovanie objektu:

Vykurovanie jestvujúceho objektu je riešené ústredným kúrením, pomocou radiátorov, napojených na rozvod teplej vody. Voda na kúrenie je ohrievaná pomocou plynového kotla umiestneného v kuchynke obecného úradu. Na kúrenie je využívaný jestvujúci kotol  Viessmann Vitopend 100 18kW. Rozvodné vykurovacie potrubie je hliníkovo plastové, a je  vedené v stene a podlahe. Radiátory sú opatrené termostatickými hlavicami, kotol je regulovaný na interiérovú teplotu pomocou programovateľného termostatu EMOS.  Jestvujúce panelové radiátory sú značky Viessmann.

Navrhovaná prístavba bude napojená na ústredné kúrenie jestvujúceho objektu OÚ.

Na vykurovanie budú použité klasické panelové radiátory s termostatickými hlavicami, podobne ako v objekte OÚ. Vykurovacie telesá budú umiestnené pod oknami, prípadne pri stenách

Poznámka:

Riešenie vykurovania nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

15. Požiarne zabezpečenie objektu:

Prístup požiarnych vozidiel je možný z verejnej prístupovej komunikácie a z okolitých voľných plôch na pozemku.

Poznámka:

Podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je riešené v samostatnej časti tejto PD.

Michalovce, 03/2018               			  Vypracoval: Ing. arch. Viktória Nedelská