Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvačany dňa: 9.2.2018

VZN vyvesený na úradnej tabuli v  obci Kvačany dňa: 12.3.2018

VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.4.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Kvačany na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §27 ods.3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018

o záväznej časti Územného plánu obce Kvačany

ČASŤ PRVÁ

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

Účel nariadenia a rozsah platnosti

1.) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej "VZN") vymedzuje záväznú časť Územného plánu obce (ďalej "ÚPN-O") Kvačany schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Kvačanoch číslo 48/3/2018 zo dňa 9.3.2018.

2.) Toto VZN bolo spracované na základe prerokovaného návrhu ÚPN-O Kvačany (spracovateľ Ing. arch. Monika Tylková, autorizovaná architektka SKA, reg. č. 1283 AA, 02/2016)

3.) Záväzná časť ÚPN-O Kvačany  vymedzená týmto nariadením platí pre celé riešené územie obce, ktoré pozostáva z dvoch katastrálnych území a to Kvačany a Dlhá Lúka zdokumentované v grafickej časti ako riešené územie.

4.) Smerné časťi ÚPN-O Kvačany tvorí všetko ostatné z návrhu ÚPN-O Kvačany, čo nie je súčasťou záväznej časti.

5.) VZN platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie formou zmien a doplnkov k ÚPN-O Kvačany v riešenom území obce resp. do doby schválenia nového územného plánu obce.

ČASŤ DRUHÁ

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY

1.) Záväzná časť ÚPN-O Kvačany obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s podrobne formulovanými zásadami funkčného využitia, priestorového usporiadania v 3 typoch území daných vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ktoré zohľadňujú limity vyplývajúce zo záujmov ochrany prírody a tvorby krajiny, životného prostredia, pamiatkovej starostlivosti, trás a zariadení technickej infraštruktúry a dopravy. Tieto regulatívy sa vzťahujú na jednotlivé urbanistické územia tvorené regulovanými plochami a majú charakter záväzných limitov a pravidiel bližšie špecifikovaných v nasledujúcich kapitolách záväznej časti.

2.) Jedná sa o nasledovné 3 typy území :

a.) Obytné územia s prevahou plôch určených pre obytné domy (rodinné, bytové domy) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia akými sú napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia v súlade s významom a potrebami obce (stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, obchod, služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť), verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská v hraniciach zastavaného územia (jeho intenzifikáciou prípadne modernizáciou stavebného fondu a pod.) ale i mimo neho.

b.) Výrobné územia sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných územiach, ďalej sú to priemyselné plochy s veľkým objemom verejného dopravného a technického vybavenia za podmienky ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

c.) Rekreačné územia, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov pričom podstatnú časť rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy. Do rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou.

3.) Existujúca urbanistická zástavba tvorená jednotlivými urbanistickými plochami je zväčša umiestnená v hraniciach zastavaného územia obce a má charakter obytného územia. Oba poľnohospodárske dvory či už na konci Kvačian alebo Dlhej Lúky radíme do výrobného územia. Na niektorých miestach sa nachádzajú aj preluky medzi rodinnými domami a nadmerné záhrady v ich okolí. Všetky takto vymedzené plochy sú označené od Z1 až po Z14 aj vo výkresoch grafickej časti. Nepredpokladáme, že dôjde k rozsiahlym funkčným a priestorovým zmenám v existujúcej urbanistickej zástavbe.

Charakter existujúcich urbanistických plôch :

| Označ. | Funkčné využitie | Štruktúra zástavby |
| --- | --- | --- |
| Z1 | Bývanie, zeleň | Malopodlažná bytová zástavba - rodinné domy, záhrady, voľné preluky |
| Z2 | Bývanie, zeleň | Malopodlažná bytová zástavba - bytové domy, doprava, verejná zeleň |
| Z3 | Bývanie, občianska vybavenosť, zeleň | Malopodlažná bytová zástavba - rodinné domy, obchod, služby, záhrady |
| Z4 | Bývanie, občianska vybavenosť, výroba, zeleň | Malopodlažná bytová výstavba - rodinné domy, obchod, služby, výroba, záhrady, doprava |
| Z5 | Občianska vybavenosť, zeleň, doprava | Rôzne druhy funkcií v závislosti od činnosti akými sú.: správa a riadenie, administratíva, kultúrne a cirkevné zariadenia, dom smútku, školstvo, osveta, verejné stravovanie, obchod, služby (napr. požiarna zbrojnica, obecná strelnica, vodný mlyn a píla v lokalite Oblazy a pod.), príslušné sklady, doprava, technická vybavenosť, verejná zeleň |
| Z6 | Občianska vybavenosť, zeleň, doprava | Rôzne druhy funkcií v závislosti od činnosti akými sú.: školstvo, šport, služby, doprava, technická vybavenosť, verejná zeleň, |
| Z7 | Občianska vybavenosť, zeleň, doprava | Rôzne druhy funkcií v závislosti od činnosti akými sú.: školstvo, šport, verejné ubytovanie, služby, doprava, technická vybavenosť, verejná zeleň |
| Z8 | Občianska vybavenosť, doprava | Rôzne druhy funkcií v závislosti od činnosti akými sú.: kovovýroba v spojení s požiarnou zbrojnicou, doprava, technická vybavenosť |
| Z9 | Výroba, technická vybavenosť, zeleň | Podnikateľské aktivity výrobné, nevýrobné akými sú : poľnohospodárska výroba so sprievodnými službami, obchodom, administratíva, plantáž vianočných stromčekov, sklady, vodojem, doprava, technická vybavenosť, zeleň |
| Z10 | Športové plochy, zeleň | Rôzne druhy ihrísk pre deti, mládež, dospelých, verejná zeleň |
| Z11 | Prechodné bývanie (rekreácia, cestovný ruch), zeleň | Rekreačný dom, chatka v zeleni |
| Z12 | Verejná zeleň, doprava | Verejná zeleň, dopravné a pešia trate v rámci nej |
| Z13 | Verejná zeleň | Cintorín, služby, sklady, verejná zeleň |
| Z14 | Technická vybavenosť, zeleň | Vodojem, vodné zdroje, čerpacia stanica, verejná zeleň |

4.) Ostatné navrhované a 3 výhľadové plochy s príslušným pomenovaním sú riešené v prevažnej miere v zastavanom území obce na voľných plochách PP a podľa prevládajúcej funkcie v území zaradenom do obytného, výrobného a rekreačného územia.

Podľa časového obdobia sú rozdelené :

| I.Etapa _Návrh (obdobie cca do roku 2030) |  |
| --- | --- |
| Názov regulovanej plochy | Nižné pole I, Nižné pole II, Mršinisko I, Dielec I, Trávniky, Ponad sady, IBV Mlyn Kvačany, Pri materskej škole I, Pri družstve, Dvor Dlhá Lúka, ČOV, Skládka biologického odpadu, Priekopa, Bufet Holica, Pri obecnom úrade, Pri materskej škole II, Park pri materskej škole, Park pri telocvični, Park Dlhá Lúka, Pri Dome smútku, Pri telocvični, Pod cintorínom, 8 prelúk |
| II.Etapa_Výhľad (obdobie cca do roku 2040) |  |
| Názov regulovanej plochy | Nižné pole III, Mršinisko II, Dielec II |

článok 1

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA PRE FUNKČNÉ A PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY

1. Regulatívy priestorové

- budúca obytná zástavba tvorená rodinnými domami bude lokalizovaná v predovšetkým v dolnej časti obce mimo hraníc zastavaného územia Kvačian na voľných rovinantých plochách ornej pôdy v lokalite zvanej Nižné pole I (RD cca 24), Nižné pole II (RD cca 5), potom v pomerne svahovitom teréne na voľných plochách záhrad blízko futbalového ihriska v zastavanom území obce Kvačany v lokalite Ponad sady (RD cca 8), za obecným úradom na mieste bývalého mlyna v lokalite IBV Mlyn Kvačany (RD 2, chatky 7 - vydané územné rozhodnutie zo dňa 29.10.2012, č.l. ÚRaSP 2012/03757-04 Slv, vydané stavebné povolenie na prístupovú komunikáciu č.l. ÚRaSP 2014/02676-03 Slv, zo dňa 25.06.2014, vydané stavebné povolenie na prípojky NN č.l. ÚRaSP 2014/02677-03 Slv, zo dňa 25.06.2014), zo severnej strany Dlhej Lúky na najväčšej voľnej ploche PP v z.ú. i mimo neho na teréne stúpajúcom smerom k západu v lokalite Trávniky (RD cca 58, OV - obchod, služby), z južnej strany na druhej ploche voľnej PP v hranicich aj mimo hraníc z.ú. Dlhá Lúka na teréne stúpajúcom smerom k západu v lokalite Dielec I (RD cca 25, pás verejnej zelene po budúcu možnú komunikáciu), vedľa MŠ navrhujeme pre deti MŠ nové oplotené ihrisko v lokalite Pri materskej škole I

- pre spomenuté lokality v ods. a.) určené pre výstavbu rodinných domov platí max. výška objektov 2 + nadzemné podlažia (+ znamená  s využiteľným 1 podkrovným podlažím) a ukončenie so sedlovými, valbovými, polvalbovými strechami prípadne pultovými strechami (tie len na užšom pôdoryse)

- budúca bytová zástavba tvorená jedným bytovým domom bude lokalizovaná na začiatku obce medzi prvou križovatkou ciest III/2350, III/2351 a existujúcim prvým bytovým domom obce na rovinatom teréne ostatnej pôdy v lokalite zvanej Mršinisko I (BD 12 b.j., parkovanie, verejná zeleň), bytový dom bude v z.ú. Kvačian, jeho max. výška bude 2 + nadzemné podlažia (+ znamená  s využiteľným 1 podkrovným podlažím) a ukončenie bude sedlovou strechou

- pre obytnú zástavbu na plochách 8 prelúk (z toho 3 sú v k.ú. Kvačany, 5 je v k.ú. Dlhá Lúka) platí výstavba jedného RD na jednej preluke, max. výška objektu 2 + nadzemné podlažia s ukončením sedlovou, valbovou, polvalbovou strechpu prípadne pultovou strechou (len na pôdorysne užšom pôdoryse), zastavanosť 30%

- na rovinatom pozemku oproti areálu PD Lipt. Hola Kvačany - dvor Kvačany navrhujeme plochu výrobného územia Pri družstve pre PSU Kvačany (skladovanie drevenej hmoty, obchod, služby, max. výška objektu 1 + nadzemné podlažie, ukončenie sedlovou prípadne pultovou strechou), skoro celá je v z.ú. Kvačian len kúsok pravého severného roku je mimo z.ú., vjazd a výjazd z cesty III/2350 do lokality bude na 2 miestach - na začiatku oproti miestnej obslužnej komunikácii pri autobusovej zastávke a nad stredom oproti vjazdu do areálu PD Lipt. Hole Kvačany - dvor Kvačany, západná strana je vedená po ochranné pásmo Kvačianky

- druhou a podobne veľkou lokalitou pre výrobné územie je v JV časti nevyužívaného areálu PD Lipt Hole Kvačany - dvor Dlhá Lúka Dvor Dlhá Lúka (výrobné a nevýrobné aktivity, vjazd do stredu areálu z miestnej obslužnej komunikácie vedenej popred areál na západnej strane Dlhej Lúky, max. výška objektu 1 + nadzemné podlažie, ukončenie sedlovou prípadne pultovou strechou)

- poslednou lokalitou pre výrobné územie je nová ČOV na začiatku obce s prístupovou komunikáciou k nej, pre objekt ČOV a celú stokovú sieť v obci je vydané vodoprávne povolenie (č.l. ŠVS-2002/01244-Mk, zo dňa 19.04.2002, ktoré je účinné od 17.06.2002 a údajne platí doteraz)

- pre rekreačné územie je v obci navrhovaná pomerne veľká lokalita Priekopa (chatiek cca 30) v severnej časti mimo z.ú. s príjazdom po miestnej obslužnej komunikácii od starého mlyna až po bývalú horáreň, potom po pravom brehu Kvačianky v dolnej časti obce lokalita Nábrežie oddychu (upravená verejná zeleň, spevnné plochy pre oddych, rekreáciu pri vode s ihriskami pre deti, mládež), budovanie príslušných parkovacích plôch je podmienkou pre fungovanie športovo - rekreačných aktivít, príslušnej občianskej vybavenosti

ch.) poslednou lokalitou pre rekreačné územie v severenej časti k.ú. Kvačian, mimo hraníc z.ú., po pravej strane cesty II/584 pri známom odpočívadle a zároveň rozhľadni na Kvačiansku dolinu, Lipt. Maru, Liptov je navrhovaná plocha Bufet Holica (OV - obchod, služby, pohotovostné byty pre zamestnancov, kapacita cca 25 osôb), max. výška objektu bude 1 + nadzemné podlažia (+ znamená  s využiteľným 1 podkrovným podlažím) a ukončenie bude sedlovou strechou s polvalbami na východnej i západnej strane. Pre tento investičný zámer je už spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie (01/2010) a vydané je územné rozhodnutie ÚRaSP 2010/02529-Slo, zo dňa 24.05.2010

i.) pre zastavané plochy je určené % zastavanosti, pričom platí pomer zastavaných a nezastavaných plôch – 0 pre nezastavané pozemky až 100 pre plne zastavané pozemky t.j. 100% - pohybuje sa v priemere pre pozemky RD na úrovni 35%, BD na úrovni 50%, pre OV na úrovni 50% okrem lokality Bufet Holica, kde bude platiť pre OV 20%, pre Š, R na úrovni 25 až 30%, pre výrobu 70 až 90% (bližšie v článku 2, kde je aj popísaná podlažnosť objektov)

j.) revitalizovať verejné priestranstvá pred obecným úradom v lokalite Pri obecnom úrade (pre priestor na stretávanie sa ľudí v príjemnom prostredí, s upravenými parkovými zelenými plochami, mobiliárom, osvetlením, drobnou architektúrou, príslušnými spevnenými plochami, parkovaním pre cca 14 miest), v lokalite Pri Dome smútku (parkovanie v upravenej verejnej zeleni pre cca 38 miest), v lokalite Pri telocvični (parkovanie pre cca 33 miest), v lokalite Pod cintorínom na Dlhej Lúke (parkovacie miesta pre 12 miest)

k.) ďalej revitalizovať verejný priestor pre upravenú verejnú zeleň a stretávanie sa ľudí, pre spevnené dláždené plochy s mobiliárom, osvetlením, prípadne s drobnými detskými ihriskami, drobnou architektúrou na lokalitách Pri materskej škole II, Park pri materskej škole, Park pri telocvični, Park Dlhá Lúka v strede Dlhej Lúke, kde pribudne časom aj nová zastávka MHD

l.) vybudovať poldre (pripravená nádrž pre možný vyšší objem tečúcej vody z potokov) 2 menšie  - jeden na Jamníku a druhý vedľa na bezmenenom ďalšom prítoku Kvačianky v hornej časti Kvačian. Tretí najväčší na Kvačianke oproti hornej časti areálu PD Lipt. Hole Kvačany - dvor Kvačany. Na ňom zároveň aj doriešiť, tak ako je doteraz, lapač štrku.

m.) vo výhľadovom období, keď už budú navrhované plochy zrealizované, pokračovať vo výstavbe určenej pre obytné územie na rovinatom pozemku PP na začiatku obce mimo z.ú. v lokalite Nižné pole III (RD cca 6, pre realizáciu bude potrebné vykonať prekládku VN 22 kV, linka č. 211), oproti pre výstavbu bytového domu v lokalite Mršinisko II (BD 6 b.j. s parkovaním a verejnou zelenou okolo), rozšíriť bývanie do JZ časti na Dlhej Lúke do lokality Dielec II (RD cca 14 s preložením vzdušnej linky VN 22 kV č. 211 do zerme v línii výhľadovej obslužnej komunikácie s pokračovaním do susednej lokality Dielec I). Max. výška zástavby RD, BD, % zastavanosti bude platiť ako pre návrhové lokality.

n.) dodržať legislatívny postup podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prrody a krajiny v znení neskorších predpisov (Európska sústava chránených území) v územiach NATURA 2000

2. Regulatívy kompozičné

a) zachovávajú optimálnu funkčnú a priestorovú rovnováhu v riešenom území obce v oboch z.ú., teda aj v Kvačanoch i na Dlhej Lúke

b.) rozširujú urbanistickú štruktúru predovšetkým do voľnej poľnohospodárskej krajiny tvorenej záhradami, trvalými trávnatými porastami, najviac ornou pôdou, do lesnej krajiny nezasahujú. Zároveň rešpektujú existujúce limity dané trasami ciest III/2350 smerujúcej do Kvačian a III/2351 smerujúcej na Dlhú Lúku, korytom Kvačianky pretekejúcej stredom z.ú., ktorá je zároveň vedená ako regionálny biokoridok Suchý potok - Kvačianka, vzdušným vedením VN 22 kV linka č. 211, svahovými deformáciami, plochami stredného a vysokého radónového rizika, navrhovaným miestnym biokoridorom korytom potoka Jamník

c.) sa snažia vytvoriť min. 4 centrá (verejné priestranstvá s parkovou zeleňou, s parkovaním kde je to potrebné) v obci a to v centre obce pred Obecným úradom a kultúrnym domom, na hornom konci obce pred Domom smútku, na dolnom konci pred areálom MŠ a ZŠ a v centre Dlhej Lúky

d.) pre navrhované vyrobné územia, ktoré sú v blízkosti obytného územia, je potrebné dodržiavať doporučené odstupové vzdialenosti od realizovaných obytných zón v obci v zmysle odvetvovej technickej normy OTN ŽP 2111:KN, príloha E

3. Regulatívy funkčného usporiadania územia

a.) pri členení základných funkčných plôch sledovať také riešenie, ktoré zabezpečí uspokojovanie potrieb a nárokov obyvateľov v období riešenom v I. Etape_Návrhu (obdobie do roku cca 2030) a v II. Etape_Výhľade (obdobie do roku cca 2040)

b.) v kontaktnej polohe s existujúcou zástavbou, občianskou vybavenosťou, zariadeniami technickej vybavenosti, dopravy bude výstavba určená predovšetkým pre rozvoj obytného územia v 7 lokalitách  a to Nižné pole I, Nižné pole II, Mršinisko I, Ponad sady, IBV Mlyn Kvačany, Trávniky, Dielec I, pre rozvoj výrobného územia v 3 lokalitách a to Pri družstve, ČOV, Dvor Dlhá Lúka, pre rozvoj rekreačného územia v 3 lokalitách Priekopa, Nábrežie oddychu, Bufet Holica

c.) vo výhľade sa bude jednať len o 3 lokality pre rozvoj obytného územia Nižné pole III, Dielec II, Mršinisko II, pričom realizácia výhľadových lokalít bude až po zrealizovaní návrhových lokalít.

článok 2

PRÍPUSTNÉ, OBMEDZUJÚCE ALEBO VYLUČUJÚCE PODMIENKY PRE VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITY ICH VYUŽITIA, URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH

1. Z hľadiska zabezpečenia plôch pre obytné územie je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky platiace v stanovených existujúcich, navrhovaných a výhľadových plochách :

- existujúce : Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z12, Z13, preluky

- navrhované : Nižné pole I, Nižné pole II, Ponad sady, Dielec I, Trávniky, Mršinisko I, IBV Mlyn Kvačany, Pri materskej škole II, Park pri materskej škole, Park pri telocvični, Park Dlhá Lúka, Pri Obecnom úrade, Pri Dome smútku, Pri telocvični, Pod cintorínom

- výhľadové : Nižné pole III, Mršinisko II, Dielec II

Charakteristika :

- Malo podlažná  bytová zástavba – rodinné domy, bytové domy

Územie slúži výlučne na bývanie formou individuálnej malopodlažnej zástavby v rodinných domoch a skupinovej malopodlažnej zástavby v bytových domoch

a.) Prípustné funkcie (prípustné podmienky) :

- základné – plochy prednostne využiteľné pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch

- vhodné  - prislúchajúce nevyhnutné zariadenia ako sú garáže, drobné hospodárske budovy

- zeleň na súkromných pozemkoch, parkovo upravená líniová a plošná zeleň zodpovedajúca estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám verejných priestorov, zeleň s funkciou cintorína

- plochy občianskeho vybavenia celoobecného (miestneho) významu slúžiace pre obsluhu obyvateľstva a spádového územia (správa a riadenie obce, administratíva, kultúrne zariadenia, historické zariadenia, školské areály ZŠ a MŠ, osveta, požiarna zbrojnica zariadenia pre stravovanie zamestnancov a užívateľov, cirkevné zariadenia,  dom smútku) s príslušnou vybavenosťou v určenom rozsahu, vrátane príslušného doplnkového vybavenia

- verejné dopravné a technické vybavenie pre obsluhu územia akými sú príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy statickej dopravy, plochy zastávok MHD

- malé detské ihriská pre organizovaný šport obyvateľov územia

b.) Podmienečne vhodné funkcie (obmedzujúce podmienky) :

- zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb nenarúšajúce obytné prostredie na okolitých parcelách a neprekračujúce stanovený rozsah zástavby pre rodinné domy

- nezávadné drobné predajne s nízkou frekvenciou striedania zákazníkov a zásobovacích vozidiel

- zariadenia nezávadných prevádzok živností vo vyčlenených plochách rodinných domov

- malé ubytovacie zariadenia, ktoré svojim objemom, výškou a úžitkovou plochou nepresahujú rozsah zástavby stanovený stavebným zákonom a príslušnou vyhláškou pre rodinné domy

- realizovanie poľnohospodárskych činností v malom rozsahu na úrovni malovýroby ako súčasť obytnej funkcie (vo vzdialenosti zamedzujúcej negatívny vplyv na okolitú obytnú zástavbu) na plochách súkromných záhrad (rastlinná výroba, drobnochov hospodárskych zvierat)

c.) Neprípustné funkcie (vylučujúce podmienky) :

- výroba, skladovanie a prevádzky s negatívnymi dopadmi na funkciu bývania

- zariadenia dopravy ako hlavné stavby

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov, prašnosťou a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných pozemkov na účely bývania

d.) Doplňujúce ustanovenia :

- stavby v záhradách riešiť len ako prízemné s doplnkovou funkciou k bývaniu

- stavby rodinných domov v záhradách riešiť s dodržaním miery intenzity využitia územia (t.j. miery zastavanosti) a maximálnej podlažnosti objektu

- pri stavbe nových rodinných domov, zariadení občianskej vybavenosti a ostatných objektov alebo pri ich modernizácii je potrebné zohľadniť uličnú čiaru jestvujúcich blízkych stavebných objektov, pričom je potrebné dodržať výšku, podlažnosť, zastavanosť

- parkovanie majiteľov RD je potrebné riešiť na súkromných pozemkoch

- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej, nekomerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov

Základná charakteristika pre regulatívy označené vo výkresoch grafiickej časti a vysvetlivky k skratkám použitým v tabuľke sú nasledovné : RD – rodinné domy, BD – bytové domy, OV – občianska vybavenosť, R – rekreácia, Š – šport, D – doprava, TV – technická vybavenosť, Z – zeleň, označenie + znamená 1 podkrovné podlažie

| Označe- nie | Funkčné využitie |  |  |  |  |  | % zastava – nosti |  | Minimálna plocha zelene v % |  | Maximálna podlažnosť |  | Spôsob realizácie na predmetnej ploche |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prípustné |  | Obmedzujúce |  | Vylučujúce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 | bývanie v RD, D, TV, Z |  | malé zariadenia obchodu, služieb, verej. stravovania, ubytovania, nezávadné prevádzky živností nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 65 |  | do 35 |  | 2+ |  | prístavba, nadstavba, stavebné úpravy v zmysle modernizácie, intenzifikácie |  |
| Z2 | bývanie v BD, D, TV, Z |  | malé zariadenia nezávadných prevádzok živností na vyčlenených plochách bytových domov nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 50 |  | do 50 |  | do 2+ |  | prístavba, nadstavba, stavebné úpravy v zmysle modernizácie, intenzifikácie |  |
| Z3 | bývanie v RD, OV, D, TV, Z |  | malé zariadenia nezávadných prevádzok živností na vyčlenených plochách rodinných domov nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 65 |  | do 35 |  | 2+ |  | prístavba, nadstavba, stavebné úpravy v zmysle modernizácie, intenzifikácie |  |
| Z4 | bývanie v RD, OV, výroba, D, TV, Z |  | malé zariadenia nezávadných prevádzok živností na vyčlenenej ploche rodinného domu nerušiace obytné územie |  | všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 65 |  | do 35 |  | 2+ |  | prístavba, nadstavba, stavebné úpravy v zmysle modernizácie, intenzifikácie |  |
| Z5 | OV – rôzne druhy funkcií v závislosti od vykonávanej činnosti, D, TV, Z |  | doplnkové formy obchodu, služieb príp. iných činností nerušiace základnú funkciu charakteristického areálu a bývania v obytnom území |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 80 |  | do 20 |  | do 2+ |  | modernizácia objektov, úprava zelene, odstavných plôch v areáloch príp. na pozemkoch patriacich prevádzkovateľom |  |
| Z6 | OV - školský areál - základná škola, D, TV, Z |  | iné činností nerušiace základnú funkciu charakteristického areálu |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na školský areál |  | do 40 |  | do 60 |  | 3+ |  | modernizácia objektov, úprava zelene, odstavných plôch, peších ťahov |  |
| Z7 | OV - školský areál - materská škola, R, Š, D, TV, Z |  | iné činností nerušiace základnú funkciu charakteristického areálu |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na školský areál |  | do 80 |  | do 20 |  | 3+ |  | modernizácia objektov, úprava zelene, odstavných plôch, peších ťahov |  |
| Z8 | OV, výroba, D, TV |  | doplnkové formy obchodu, služieb príp. iných činností nerušiace základnú funkciu charakteristického areálu a bývania v obytnom území |  | všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 90 |  | do 10 |  | 2 |  | modernizácia objektov, odstavných plôch |  |
| Z12 | Z, D, TV |  | vjazdy do rodinných domov, kde je to nutné |  | ostatná výstavba objektov |  | do 40 pre vjazdy |  | do 60 |  | - |  | nové plochy zelene s revitalizáciou pôvodnej, peších ťahov, odstavných plôch |  |
| Z13 | Z- cintorín, D, TV |  | doplnkové zariadenia napr. urnový háj |  | ostatná výstavba objektov |  | do 20 |  | do 80 |  | 1 |  | nové plochy zelene s revitalizáciou pôvodnej, peších ťahov, spevnených plôch |  |
| Preluky | bývanie v RD, D, TV, Z |  | malé zariadenia obchodu, služieb, verej. stravovania, ubytovania, nezávadné prevádzky živností nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 35 |  | do 65 |  | 2+ |  | nová výstavba |  |
| Označenie  platí pre lokality : Nižné pole I, Nižné pole II, Ponad Sady, Dielec I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bývanie v RD, D - obslužné komunikácie, TV, Z |  | rekreačné ubytovanie, menšie nezávadné prevádzky živností nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 35 |  | do 65 |  | 2+ |  | nová výstavba |
| Trávniky |  | bývanie v RD, OV - obchod, služby, Š - detské ihriská, D - obslužné komunikácie, TV, Z |  | rekreačné ubytovanie, menšie nezávadné prevádzky živností nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 35 pre RD, do 80 pre OV |  | do 65 pre RD, do 20 pre OV |  | 2+ |  | nová výstavba |
| Mršinisko I |  | bývanie v BD, D, TV, Z |  | malé zariadenia nezávadných prevádzok živností na vyčlenených plochách bytových domov nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 50 |  | do 50 |  | 2+ |  | nová výstavba |
| IBV Mlyn Kvačany |  | bývanie v RD, R - rekreačné dočasné ubytovanie v chatkách, D - obslužné komunikácie, TV, Z |  | menšie nezávadné prevádzky živností nerušiace obytné územie |  | výroba a všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na obytnú zástavbu |  | do 35 pre RD i R |  | do 65 pre RD i R |  | 1+ |  | nová výstavba na základe vydaného územného rozhodnutia, stavebných povolení |
| Pri materskej škole II |  | Z - verejná zeleň, drobná architektúra, mobiliár, TV |  | doplnkové športové zariadenia, nevyhnutné zariadenia pre technické vybavenie územia |  | ostatná výstavba objektov |  | do 15 |  | do 85 |  | 1 |  | nové plochy zelene, pešie komunikácie, spevnené plochy, drobná architektúra, mobiliár |
| Park pri materskej škole |  | Z - verejná zeleň, drobná architektúra, mobiliár, D-parkovanie, peší ťah, TV |  | nevyhnutné zariadenia pre dopravu a technické vybavenie územia |  | ostatná výstavba objektov |  | do 50 |  | do 50 |  | 1 |  | revitalizácia plôch zelene, parkovania, nové pešie komunikácie, spevnené plochy, drobná architektrúra, mobiliár |
| Park pri telocvični |  | Z - verejná zeleň, drobná architektúra, mobiliár, D- peší ťah, TV |  | nevyhnutné zariadenia pre dopravu a technické vybavenie územia |  | ostatná výstavba objektov |  | do 30 |  | do 70 |  | 1 |  | revitalizácia plôch zelene, nové pešie komunikácie, spevnené plochy, drobná architektrúra, mobiliár |
| Park Dlhá Lúka |  | Z - verejná zeleň, drobná architektúra, mobiliár, D - zastávka MHD, TV |  | nevyhnutné zariadenia pre dopravu a technické vybavenie územia |  | ostatná výstavba objektov |  | do 20 |  | do 80 |  | 1 |  | revitalizácia plôch zelene, nová drobná architektrúra, mobiliár, zastávka MHD |
| Pri Obecnom úrade |  | Z - verejná zeleň, drobná architektúra, mobiliár, D- peší ťah, parkovanie, vjazdy do RD, TV |  | nevyhnutné zariadenia pre dopravu a technické vybavenie územia |  | ostatná výstavba objektov |  | do 80 |  | do 20 |  | 1 |  | revitalizácia plôch zelene, pešie komunikácie, spevnené plochy, parkovanie |
| Pri Dome smútku |  | D - parkovanie, TV, Z |  | - |  | ostatná výstavba objektov |  | do 65 |  | do 35 |  | - |  | revitalizácia pôvodného parkovania a výstavba nového v zeleni |
| Pri telocvični, Pod cintorínom |  | D - parkovanie, TV, Z |  | - |  | ostatná výstavba objektov |  | do 90 |  | do 10 |  | - |  | revitalizácia pôvodného parkovania a výstavba nového |
| Nižné pole III |  | bývanie v RD, D - obslužná komunikácia, TV |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | výhľadová výstavba (potrebná aktualizácia ÚPN-O) |
| Mršinisko II |  | bývanie v BD, D - účelová komunikácia, TV, Z |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | výhľadová výstavba (potrebná aktualizácia ÚPN-O) |
| Dielec II |  | bývanie v RD, D - obslužná komunikácia, TV |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | výhľadová výstavba (potrebná aktualizácia ÚPN-O) |

2. Z hľadiska zabezpečenia plôch pre výrobné územia podľa riešeného územného plánu obce je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky platiace v stanovených existujúcich a navrhovaných plochách :

- existujúce : Z9, Z14

- navrhované : Pri družstve, ČOV, Dvor Dlhá Lúka, Skládka biologického odpadu

Charakteristika :

- Výrobno – obslužné a nevýrobné areály, skladové plochy so službami

Sú určené pre nezávadné podnikateľské činnosti a pre nezávadné zariadenia výrobných i nevýrobných prevádzok, skladového hospodárstva

a.) Prípustné funkcie (podmienky) :

- základné – plochy pre areály a zariadenia nezávadných výrobných a nevýrobných činností, sprievodných skladov, skládka biologického odpadu, technická vybavenosť akou je napr.: čerpacia stanica, čistiareň odpadových vôd, rozvodňa, vodojem za podmienky, že ich činnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie

- vhodné  - administratívne objekty vo väzbe na príslušné areály, zariadenia

- doplnkové sociálne zariadenia a služby pre užívateľov a návštevníkov

- odstavné miesta (parkovacie plochy) a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia

- príslušné pešie, motorové komunikácie

- verejná parkovo upravená líniová a plošná zeleň areálov, parkovísk, komunikácií s estetickou a ochrannou funkciou, jej umiestňovanie je prednostne zo strany obytných, športových plôch príp. aj iných v závislosti od smeru prevládajúcich vetrov

b.) Podmienečne vhodné funkcie (obmedzujúce podmienky) :

- možnosť umiestnenia doplnkových zariadení obchodu, služieb, športovo - rekreačných zariadení CR

- pohotovostné byty lokalizované v jednotlivých areáloch a byty majiteľov zariadení

c.) Neprípustné funkcie (vylučujúce podmienky) :

- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov, prašnosťou a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných parciel pre určené účely, ktorými je napr. bývanie, občianska vybavenosť, šport, rekreácia a pod.

- bývanie ako hlavná funkcia areálu

d.) Doplňujúce ustanovenia :

- parkovanie užívateľov musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa

- pri odstupových vzdialenostiach týchto areálov od existujúcich, navrhovaných obytných, rekreačných území postupovať v zmysle  prílohy E, OTN ŽP 2111: KN

Základná charakteristika pre regulatívy označené vo výkresoch grafiickej časti a vysvetlivky k skratkám použitých v tabuľke sú nasledovné : V – výroba, OV - občianska vybavenosť, D – doprava, TV – technická vybavenosť, Z – zeleň, označenie + znamená 1 podkrovné podlažie

| Označe- nie | Funkčné využitie |  |  | % zastava - nosti | Minimálna plocha zelene v % | Maximálna podlažnosť | Spôsob realizácie na predmetnej ploche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prípustné | Obmedzujúce | Vylučujúce |  |  |  |  |
| Z9 | V – poľnohospodárska výroba, OV-administratíva, D, TV, Z | doplnkové formy kultúrnych, zdravotných, športových služieb, pohotovostné byty | všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na okolitú zástavbu, bývanie ako hlavná funkcia areálu | do 80 | do 20 | 1, pre OV 2+ | prístavba, nadstavba, stavebné úpravy v zmysle modernizácie, intenzifikácie areálu, nová zeleň |
| Z14 | TV - vodojem, vodný zdroj, čerpacia stanica, Z | doplňujúca plošná a líniová zeleň areálu, TTP, spevnené plochy | iné funkcie vylúčené | do 25 | do 75 | 1 | rekonštrukcia a nová výstavba, nové spevnené plochy, nová zeleň |
| Pri družstve | V – výrobné, nevýrobné činnosti, skladové hospodárstvo, D, TV, Z | doplnkové formy obchodu, služieb, pohotovostné byty pre obsluhu územia, doplňujúca zeleň, spevnené plochy | všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na okolitú obytnú zástavbu, rekreáciu | do 80 | od 20 | 1+ | nová výstavba, vjazdy do areálu, parkovanie, areálová zeleň |
| ČOV | TV - ČOV s príslušnou TV, D - príjazdová komunikácia, Z | doplňujúca plošná a líniová zeleň areálu, spevnené plochy | iné funkcie vylúčené | do 90 | do 10 | 1 | nová výstavba v zmysle vydaného vodoprávneho povolenia, nový vjazd do areálu, parkovanie, spevnené plochy, areálová zeleň |
| Dvor Dlhá Lúka | V – výrobné, nevýrobné činnosti, skladové hospodárstvo, D, TV, Z | doplnkové formy obchodu, služieb, pohotovostné byty pre obsluhu územia, doplňujúca zeleň, spevnené plochy | všetky činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na okolitú obytnú zástavbu | do 70 | do 30 | 1+ | nová výstavba, vjazd do areálu, parkovanie areálová zeleň |
| Skládka biolog. odpadu | TV - skládka biologického odpadu s príslušnou TV, D - príjazdová komunikácia, Z | doplňujúca líniová zeleň areálu, spevnené plochy | iné funkcie vylúčené | do 80 | do 20 | - | nový vjazd do areálu, parkovanie, spevnené plochy, areálová zeleň |

3. Z hľadiska zabezpečenia plôch pre rekreačné územia podľa riešeného územného plánu obce je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky platiace v stanovených existujúcich a navrhovaných plochách :

- existujúce : Z10, Z11

- navrhované : Pri materskej škole I, Priekopa, Nábrežie oddychu, Bufet Holica

Charakteristika :

- Areály športu, rekreácie a turistického ruchu

Slúžia prevažne požiadavkám každodennej i sezónnej rekreácie bývajúceho obyvateľstva, turistov s plochami vhodnými pre umiestnenie športových zariadení, ihrísk, príslušnej občianskej vybavenosti, služieb, centier voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou

a.) Prípustné funkcie (podmienky) :

- základné – plochy určené pre šport a rekreáciu rôzneho druhu (hlavne športovo rekreačná vybavenosť akou sú športové ihriská - ihriská pre deti, mládež a dospelých v letných i zimných mesiacoch, prírodné kúpaliská, udržiavané vodné plochy pričom ich podstatnú časť musí tvoriť zeleň), vrátane plôch obslužných objektov a zariadení poskytujúcich napr. dočasné ubytovanie formou chát, rekreačných domčekov lokalizovaných v priestore, ktorého dominantnú časť tvorí kvalitné a prírodné životné prostredie a nenásilné sekundárne a technické prostredie

- vhodné - zariadenia slúžiace potrebám športu, rekreácie a cestovného ruchu (napr. obchod, niektoré služby, verejné stravovanie, sezónne bufety, príp. celoročne využívané bufety s pohotovosnými bytmi pre zamestnancov, agroturistické zariadenia) s dominanciou zelene v okolí

- zariadenia pre nevyhnutné plochy technického vybavenia územia a príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie s uprednostnením rozvoja pešieho a cyklistického pohybu, parkovacie plochy pre návštevníkov a prevádzkovateľov areálov

- zeleň prírodných športových areálov, upravená plošná a líniová zeleň vo vnútri i okolí areálu, upravená zeleň blízkych vodných plôch, areálová zeleň v rámci zariadení pre obsluhu územia, zeleň parkovacích plôch

- športovo-rekreačné  a oddychové aktivity v prírode

b.) Podmienečne vhodné funkcie (obmedzujúce podmienky) :

- bývanie individuálneho charakteru

- školstvo, kultúrne a zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, špecifické typy občianskeho vybavenia

c.) Neprípustné funkcie (vylučujúce podmienky) :

- bývanie hromadného charakteru

- zariadenia výroby, skladov a zariadenia dopravy ako hlavné stavby

- všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov, prašnosťou a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných parciel pre určené účely a funkčné využitie areálu

d.) Doplňujúce ustanovenia :

- do územia nie je možné sústrediť zariadenia kumulujúce funkcie nesúvisiace alebo len okrajovo súvisiace so športom, rekreáciou alebo ktoré by svojim rozsahom presahovali dominantnú funkciu športu a rekreácie v zeleni

- parkovanie užívateľov zariadení športu a rekreácie musí byť riešené v rámci vyčlenenej plochy alebo v tesnej blízkosti s plochou, vo výnimočnom prípade na revitalizovanej ploche už existujúceho parkovania v tesnej blízkosti k riešenej ploche

Základná charakteristika pre regulatívy označené vo výkresoch grafiickej časti a vysvetlivky k skratkám použitých v tabuľke sú nasledovné : OV - občianska vybavenosť, R – rekreácia, Š - šport, D – doprava, TV – technická vybavenosť, Z – zeleň, SRT- samostatné stredisko rekreácie a turizmu, označenie + znamená 1 podkrovné podlažie

| Označenie | Funkčné využitie |  |  | % zastava - nosti | Minimálna plocha zelene v % | Maximálna podlažnosť | Spôsob realizácie na predmetnej ploche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prípustné | Obmedzujúce | Vylučujúce |  |  |  |  |
| Z10 | Š - športový areál - futbalové, multifunkčné ihrisko, detské ihriská, spevnené plochy, TV,Z | doplňujúca plošná a líniová zeleň areálu, spevnené plochy nerušiace základnú funkciu areálu | výroba, sklady, trvalé bývanie ako hlavné stavby v areály a ostané činnosti, ktoré by obmedzili základnú funkciu areálu ale aj využitie susedných parciel pre určený účel | do 80 | do 20 | 1 | revitalizácia priestoru ihrísk, spevnených plôch, zelene |
| Z11 | R- rekreačné dočasné ubytovanie v chatke s možnými športovými plochami na pozemku a zeleňou, D, TV | - | - | do 30 | do 70 | 1+ | prístavba, stavebné úpravy existujúceho objektu, modernizácia, intenzifikácia |
| Pri materskej škole I | Š – ihriská pre deti materskej školy, TV, Z | - | - | do 80 | do 20 | 1+ | nová výstavba |
| Priekopa | R- rekreačné dočasné ubytovanie v chatkách s možnými športovými plochami na pozemku, zeleňou, D, TV | - | výroba, sklady, trvalé bývanie ako hlavné stavby v areály a ostané činnosti, ktoré by obmedzili základnú funkciu areálu ale aj využitie susedných parciel pre určený účel | do 30 | do 70 | 1+ | nová výstavba |
| Nábrežie odddychu | R - oddychové plochy okolo upravených brehov Kvačianky, Š - ihriská pre deti, mládež, dospelých D - pešia komunikácia, TV, Z | - | - | do 15 | do 85 | 1 | nová výstavba |
| Bufet Holica | OV - obchod, služby, R-oddychový areál, D - pešie a obsužné komunikácie, spevnené plochy, TV,Z | doplňujúca plošná a líniová zeleň areálu, spevnené plochy nerušiace základnú funkciu areálu | výroba, sklady, trvalé bývanie ako hlavné stavby v areály a ostané činnosti, ktoré by obmedzili základnú funkciu areálu ale aj využitie susedných parciel pre určený účel | do 20 | do 80 | 1+ | nová výstavba na základe vydaného územného rozhodnutia a výsledku z posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 24 / 2006 Z.z. |

článok 3

ZÁSADY A  REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY, REKREÁCIE, ŠPORTU A CESTOVNÉHO RUCHU

1. V oblasti občianskeho vybavenia

a.) kapacitný a štrukturálny nárast občianskej vybavenosti priblížiť k budúcemu rastu počtu obyvateľstva a následných jeho aktivít pre uspokojovanie základných potrieb pre obyvateľov i návštevníkov obce

b.) vychádzať z predpokladu dobudovania nadväzností priestorov OV s už existujúcou vybavenosťou, aby bola podchytená gravitácia pešieho pohybu z nových priestorov do centra Dlhej Lúky s cieľom zatraktívnenia obytných ulíc a rekreačno - oddychových plôch

c.) využiť voľné kapacity v nevyužitých podkroviach jestvujúcej občianskej vybavenosti a celkovom dispozičnom prehodnotení v neobývaných a často chátrajúcich rodinných domoch (neobývaných domov je v obci 74) vyžadujúcich rekonštrukciu - stavebné úpravy, nadstavbu, prístavbu príp. asanáciu a výstavbu nového objektu v obytnom území

d.) základnú vybavenosť priblížiť čo najviac občanovi - jej umiestnením sledovať hlavné pešie trasy, rozvojom vybavenostných zariadení podporovať tvorbu nových pracovných miest ako sú zdravotníctvo, sociálne služby (napr. možnosť návratu starších obyvateľov na dedinu pri zabezpečení zdravotných a sociálnych služieb, školy v prírode s celoročnou prevádzkou, cestovný ruch, služby, obchod, verejné stravovanie, drobné remeslá, prevádzky, kultúrno - spoločenské zariadenia a ďalšie podľa požiadaviek obyvateľov

e.) aj keď je obec pomerne malá z hľadiska počtu obyvateľstva riešiť aj opatrovateľskú službu pre starých a imobilných občanov (napr. penzión, dom dôchodcov) príp. sociálne domy (pre opustené matky s deťmi, pre neprispôsobivých občanov a pod.)

f.) ubytovacie a stravovacie zariadenia so službami prednostne situovať v plochách určených pre rekreáciu, kde už je predpoklad situovania ostatných stavieb a zariadení cestovného ruchu, sústrediť sa hlavne na vybudovanie primeranej vybavenosti v severnej časti k.ú. Kvačian na známej rozhľadni pri ceste II/524 v lokalite Bufet Holica s dôrazom na ochranu prírody a tvorbu krajiny a výsledku z posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 24/2006 Z.z.

g.) vybudovať nové miestne cyklotrasy vo vzájomnom prepojení so zariadeniami OV a okolitými obcami - v smere z centra obce popri ceste III/2350 na juh z.ú. cez spodnú časť Dlhej Lúky do Liptovskej Sielnice, cez vrchnú časť popri areáli PD Lipt. Hole Kvačany - dvor Dlhá Lúka do Prosieka, poza futbalový štadión TJ Družstevník Kvačany do Liptovských Matiašoviec ako Tatranskú magistrálu č. 15. To znamená neriešiť cyklotrasy len popri cestách II. a III. triedy ale aj cez terajšie poľné, lesné cesty, ktoré ponúkajú bezpečnejší a zážitkovo krajší prejazd pre cyklistov ale aj peších.

2. V oblasti poľnohospodárskej výroby

a.) pri ochrane pôdy vychádzať zo zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy (PP) pri nepoľnohospodárskom použití podľa § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z. a zákona č. 219/2008 Z.z.

b.) podporovať všetky aktivity, ktoré vynakladá jeden hospodársky subjekt a to PD Lipt. Hole - Kvačany súvisiace s obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy, so spásaním trvalých trávnatých porastov, pasienkov cez pastevné obdobie hovädzím dobytkom

c.) pri riešení nových a výhľadových lokalít určených pre bývanie, šport, rekreáciu, výrobu nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami, zároveň zabezpečiť prístup na neprípustné hony v prípade rozdelenia honov vybudovanie účelových poľných ciest

d.) využiť na stavebné a iné zámery na PP plochy situované hlavne predovšetkým v zastavanom území obce ohraničenom k 01.01.1990, ďalej preluky medzi jestvujúcou zástavbou a následne podporovať možnosti obce a jeho priestorovú optimalizáciu predovšetkým na voľných nezastavaných plochách, ktoré sú v priamom kontakte so súčasne zastavaným územím a vybudovanou technickou a dopravnou infraštruktúrou so zreteľom na ochranu najkvalitnejších PP

e.) rešpektovať najkvalitnejšie PP s kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len "BPEJ") v k.ú. Kvačany 0914062, 0963402, 1063212, 1064413, v k.ú. Dlhá Lúka 0914062, 0963402, 1063422, 1069412, 1087442. Táto PP je v zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. od 01.04.2013 chránenou PP, pričom je potrebné navrhovať stavebné a iné zámery na nej len v nevyhnutných prípadoch.

f.) stanoviť zásady pre drobnochov v zastavanom území a to pre vlastnú potrebu občanov aj pre zmluvný chov v zmysle nezasahovať negatívnymi zložkami ako znečisťovanie ovzdušia, šírenie pachu, hluku, vibrácií z ťažkých poľnohospodárskych mechanizmov, zvyšovanie prašnosti a pod. do obytného prostredia

g.) rešpektovať poľnohospodársku pôdu, lesné pozemky a množstvo území náchylných na zosuvy zakreslených vo výkresoch grafickej časti

h.) rešpektovať požiadavky na dosiahnutie vyváženého a udržateľného vzťahu medzi produkčnými, ekologickými, estetickými, krajinotvornými funkciami poľnohospodárskej krajiny

3. V oblasti lesnej výroby

a.) keďže lesné hospodárstvo patrí medzi rozhodujúce hospodárske odvetvie v riešenom území obce doporučujeme zachovanie aktivít, ktoré už v súčasnosti sú vynakladané pre jeho činnosť

b.) rešpektovať lesnú pôdu a ochranu lesných pozemkov podľa § 5 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj obce chápať aj zosuvné územia, ktoré sa nachádzajú na určitých miestach či už v rámci lesných porastov ale aj poľnohospodárskej pôdy (viď. grafická časť)

c.) neuvažovať o riešení novej výstavby na lesných pozemkoch, aby nedošlo k úbytku lesa a rešpektovať platný Program starostlivosti o lesy pre LHC Habovka, LHC Liptovský Mikuláš kam patria lesy nachádzajúce sa v riešenom území obce

d.) keďže nepočítame so žiadnymi rozvojovými zámermi na lesných pozemkoch, tým pádom ani nedôjde k odňatiu lesných pozemkov v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

e.) preradenie možných existujúcich bielych plôch k lesným pozemkom s následným zabezpečením odborného hospodárenia v lesoch v súlade s § 36 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

f.) rešpektovať § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, že nemožno vydať územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov bez súhlasu vlastníka alebo správcu a záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospdodárstva

g.) rešpektovať § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, že možno využívať lesné pozemky na iné účely ako plnenie lesov, len ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. Taktiež je potrebné rešpektovať požiadavky z hľadiska ochrany lesných pozemkov pri ich využívaní na iné účely ako na plnenie funkcií lesov (jedná sa o zásady ochrany lesných pozemkov taxatívne uvedené v ustanovení § 5 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov)

h.) v lesných porastoch súkromných vlastníkov, ktoré obhospodarujú subjekty spomenuté na začiatku kapitoly Lesné hospodárstvo, zabezpečovať naďalej odborné hospodárenie v lesoch podľa Programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho prostredníctvom odborného lesného hospodára v súlade s § 36 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

ch.) rešpektovať ochranné pásmo 50 m smerom von od hranice lesných pozemkov, pričom na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 10 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

i.) využívať turisticko - cyklistické prepojenie hlavne v trasách pôvodných lesných s prejazdom na poľné cesty medzi centrom obce a známou Kvačianskou dolinou s Oblazmi, susednou obcou Veľké Borové, ďalej Huty  a Prosieckou dolinou na jednej strane a pokračovať aj smerom na JZ do obce Prosiek, Liptovská Sielnica a na východ

4. V oblasti priemyselnej a remeselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva

a.) vytvorenie nových plôch pre výrobné územie na 3 miestach v obci. Prvá a pomerne veľká lokalita Pri družstve sa nachádza v severnej časti z.ú. Kvačian, po ľavej strane cesty III/2350 oproti areálu PD Lipt. Hole Kvačany - dvor Kvačany. Začína od križovatky miestnej komunikácie s cestou III/2350, kde je posledná zastávka SAD a pokračuje pozdĺž cesty III/2350 až k ceste smerujúcej do niekdajšej horárne, teraz je to obývaný rodinný dom. Lokalita rešpektuje zo západnej strany ochranné pásmo 10 m okolo Kvačianky. Vjazdy do lokality budú na 2 miestach, ktoré rešpektujú existujúce, len na opačnej strane cesty III/2350. Na takto vyčlenenom území budú riešené skladovacie a obslužné plochy okolo drevnej hmoty PSU Kvačany.

b.) druhou lokalitou je Dvor Dlhá Lúka na východnej strane terajšieho HD Lipt. Hole Kvačany - dvor Dlhá Lúka, nakoľko tento areál je aktívne nevyužívaný pre poľnohospodársku činnosť a aktivity s tým súvisiace. Preto sme aj vyčlenili pre potenciálnych investorov novú plochu v tejto časti územia. Lokalita bude mať samostatný vstup z komunikácie vedenej popred ňu a zároveň budú revitalizované nevyužívané priestory.

c.) využitie tejto druhej plochy je vhodné pre podnikateľské aktivity či už výrobné, nevýrobné, skladové hospodárstvo, nezávadné prevádzky s ohľadom na kvalitu životného prostredia (ovzdušia, hluku, vibrácií, prašnosti a pod.), na ochranu prírody a tvorbu krajiny, na existujúce a navrhované plochy obytného územia s nevyhnutnou potrebou výsadby ochrannej izolačnej zelene a plynulého, nerušivého napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru

d.) treťou plochou je lokalita ČOV, ktorá má už roky vydané stavebné povolenie (č. l. ŠVS-2002/01244-Mk, dňa 19.04.2002, účinnosť od 17.06.2002 a je údajne platné doteraz), len žiaľ pre nedostatok finančných prostriedkov obce nie je projekt zrealizovaný. Projektová dokumentácia "Kanalizácia a ČOV Kvačany" riešila odkanalizovanie obce delenou splaškovou kanalizáciou a centrálnym čistením odpadových vôd v mechanicko-biologickej ČOV TURBO 2x70 KS, s počtom pripojených 850 EO. V návrhu a výhľade, ktoré rieši ÚPN-O sa jej kapacita primerane navýši. ČOV by sa mala vybudovať na pozemku KN "C" č. 792/3, k.ú. Kvačany, po ľavej strane cesty III/2350, cca 310 m od prvej križovatky na spomenutej ceste.

e.) pre všetky tieto nové podnikateľské aktivity sústreďované na plochách vyčlenených výrobných území s charakterom priemyselných zón, ktoré by mohli mať väčší vplyv na kvalitu ovzdušia v obci je potrebné prihliadať na doporučené odstupové vzdialenosti od existujúcich a navrhovaných obytných a rekreačných zón v obci v zmysle prílohy E, OTN ŽP 2111:KN

f.) poľnohospodárstvo aj naďalej považovať za rozhodujúcejšie výrobné odvetvie v riešenom území obce s orientáciou na obhospodarovanie ornej pôdy, trvalých trávnatých porastov v oboch k.ú. obce

g.) každá činnosť v obci dopomôže k vytvoreniu nových pracovných miest a zastaví klesajúcu ekonomicko- hospodársku úroveň v obci a v celom regióne

5. V oblasti rekreácie, športu a cestovného ruchu

a.) podporovať návrh v zmysle ÚPN - VÚC Žilinského kraja v znení zmien a doplnkov s vytvorením sídelného strediska rekreácie a turizmu SRTS Kvačany ako súčasť AGL.RÚ Kvačany pozostávajúci z SRTS Kvačany a SRTS Vyšné Matiašovce, stredisko sa nachádza v k.ú. Kvačany a k.ú. Lipt.. Matiašovce (chatky okolo cesty II/584), označenie má 5.19, výmera AGL. RÚ Kvačany je 250 ha, v  návrhu bude 520 ha, denná návštevnosť je 100 L, v návrhu 400 L

b.) pri riešení všetkých plôch rekreačného priestoru SRTS Kvačany je potrebné brať do úvahy ochranu prírody a tvorby krajiny t.j. rešpektovať ochranné pásmo TANAP-u, CHVÚ Tatry, SKUEV0192 Prosečné, SKUEV0307 Tatry, limitom využitia územia je navrhovaná chránená vodohospodárska oblasť Západné Tatry a východná časť Chočských vrchov, pásmo hygienickej ochrany (PHO) liečivých a minerálnych vôd, PHO vodných zdrojov, plochy zosuvných území okolo cesty II/584

c.) pre rozvoj rekreačného územia v zmysle budovania chatiek vyčleniť lokalitu Priekopa, počet cca 30, v SZ časti mimo z.ú. Kvačany. Príjazd do lokality bude riešený cez obecnú komunikáciu v mieste križovatky s cestou III/2350 nad obecným úradom a následnou odbočkou doprava k navrhovanej lokalite IBV Mlyn Kvačany a ďalej smerom nahor k voľným plochám ornej pôdy, na konci trvalým trávnatým porastom. Terén v mieste výjazdu je mierne navýšený, popri komunikácii patriacej obsluhe územia samotných chatiek je navrhovaná trasa rozvádzacieho vodovodného potrubia. Výmera lokality celkom predstavuje 2,4710 ha

d.) rešpektovať vydané územné rozhodnutie pre lokalitu IBV Mlyn Kvačany (č.l. ÚRaSP 2012/03757-04 Slv, zo dňa 29.10.2012), ktorá okrem 2 RD navrhuje územie využiť pre výstavbu 7 rekreačných chatiek. Plocha sa nachádza na záhradách za rodinnými domami nad centrom obce. Príjazd do lokality bude riešený po existujúcej trase obslužnej komunikácie medzi rodinnými domami. Terén smerom ku chatkám postupne stúpa. Pred chatkami bude riešená samostatná - súkromná komunikácia. Výmera lokality celkom je 0,4080 ha.

e.) menšie športové plochy s verejnou zeleňou okolo umiestniť v druhom centre OV (obchod, služby) na Dlhej Lúke ako súčasť lokality Trávniky

f.) riešiť v dolnej časti obce pri upravených brehoch Kvačianky novú lokalitu Nábrežie oddychu určenú pre rekreačno - oddychové aktivity pri vode pre obyvateľov obce prípadne aj návštevníkov, spolu s malými detskými ihriskami, pešími chodníkmi, drobným mobiliárom, osvetlením, upravenou verejnou zeleňou ako súčasťou územia

g.) v severnej časti k.ú. Kvačian pri známej rozhľadni v blízkosti cesty II/524 vybudovať v zmysle vydaného územného rozhodnutia a výsledku z posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 24/2006 Z.z.  lokalitu Bufet Holica (č.l. ÚRaSP2010/02529-Slv, zo dňa 24.05.2010), ktorý by dopĺňal potreby občerstvenia, hygienických zariadení, prechodného ubytovania pre zamestnancov a riešil by zároveň starostlivosť o odpočívadlo vrátane čistoty a odvozu odpadu

h.) telovýchovno - športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§ 22 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.)

ch.) pre rozvoj ubytovania využiť skryté možnosti jestvujúceho bytového fondu, podporovať výstavbu menších rekreačných domov, chalúp či už v z.ú. ale i mimo neho. Za týmto účelom je možnosť rekonštruovať existujúce rodinné domy. V tvarosloví objektov využívať tvaroslovné prvky, prírodné materiály typické pre ľudovú architektúru.

i.) rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a športové zariadenia) vypracovaním Hlukovej štúdie pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia budú navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.

j.) vyznačiť možné cyklomagistrály, cyklotrasy, bežecké trasy a turistické chodníky v teréne s určenými miestami pre oddych, piknik a ostatné rekreačné aktivity súvisiace s prírodnými danosťami okolitého prostredia so vzájomným prepojením obce a susedných obcí a to najmä Lipt. Sielnica, Prosiek, Liptovské Matiašovce, Veľké Borové

k.) propagovať rozvoj vidieckej turistiky zameranej na agroturistiku – rybolov, poľovníctvo, chov koní a iných zvierat so vzájomným poprepájaním s inými k.ú. a aktivitami v nich

l.) všetky športové aktivity spolu s občianskou vybavenosťou, dopravou, technickým vybavením musia zohľadňovať len pozitívny vplyv na životné prostredie a musia byť umiestňované tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§ 22 ods. 2 zákona č. 355/2004 Z.z.)

m.) vytvoriť informačný systém v obci (príp. na internete, v novinác a pod.) s pútačmi s popisom zaujímavostí v obci napr. s architektonicko-historickými solitérmi charakterizujúcimi históriu a zvyklosti v obci, s výrobkami, ktoré ponúkajú fimy pôsobiace v obci, s osobnosťami, ktoré sa tu narodili alebo tu pôsobili, s vyznačením turisticko – náučných chodníkov, cyklistických, bežeckých trás prepájajúcich susedné k.ú. navzájom, fotodokumentáciu vodných tokov, okolitej prírody s množstvom biocentier, biokoridorov, interakčných prvkov a pod., ktoré vytvárajú zaujímavý prírodný charakter celého k.ú. obce, vodných zdrojov a všetkých vecí, ktoré by návštevníci ale i domáci obyvatelia obce mohli vyhľadať keby o nich vedeli

článok 4

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO, TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

1. V oblasti dopravy

a.) rešpektovať zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (zákaz činnosti v ochrannom pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie reklám a pod.), rešpektovať platné STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, oprava č. 1 STN 73 6110/01

b.) rešpektovať koridor trasy cesty II/584 Lipt. Mikuláš - Podbiel vo forme horského priechodu z regiónu Liptova do regiónu Oravy. Je súčasťou cezhraničného tzv. Malého tatranského okruhu, ktorý dopravne spája atraktívne turistické ciele v slovensko-poľskom pohraničí. Katastrálnym územím Kvačian prechádza len jeho časť v dĺžke cca 8300 m z východu až na sever, kde je terén dosť strmý a stupňovitý a pôdorysný tvar komunikácie sa mu musí prispôsobiť. V novom riešení ÚPN-O neuvažujeme o zásahu do predmetného cestného telesa a územia okolo neho.

c.) zároveň rešpektovať ochranné pásmo tejto cesty v extravilánovom prieťahu, čo predstavuje 25 m od osi komunikácie na každú stranu a jej šírkové usporiadanie v kategórii C 9,5/70-60

d.) zohľadniť aj výhľadovú preložku tejto cesty vedenú susedným k.ú. Liptovské Matiašovce v línii Suchého potoka poza zastavané územie Nižných, Stredných Matiašoviec a počítať s jej homogenizáciou v kategórii C 9,5/70-60

e.) zohľadniť šírkové usporiadanie týchto komunikácií :

1.) pre cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 smerom na cestu II/584, C 7,5/50 smerom pod Kvačiansku dolinu v zmysle STN 73 6101

2.) v zastavanom území pre cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)/50 vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110

f.) dopravné napojenia navrhovaných a výhľadových lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného významu v súlade s platnými STN a TP

g.) pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce posúdiť dotknuté pozemné komunikácie (existujúce, navrhované, výhľadové) vrátane križovatiek v širšom území vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie pozemných komunikácií nevyhovuje na výhľadové obdobie stanovené STN treba riešiť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu obce alebo ju časovo obmedziť

h.) hranice navrhovaných a výhľadových lokalít zastavaného územia určených pre HBV, IBV, OV, ktoré rešpektujú ochranné pásma a pásma prípustných hladín hluku, nakoľko s umiestnením zástavby v ochranných pásmach a v pásmach s prekročenou hladinou prípustného hluku SSC nebude súhlasiť.

ch.) zároveň rešpektovať vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a doplnkov

i.) v prípade budovania nových komunikácií (prepojenie s obcami–dopravná obslužnosť) a ich plánovaného zaradenia do cestnej siete, s odovzdaním príslušnému budúcemu vlastníkovi (cesty II., III. triedy, resp. MK) postupovať v zmysle platného Technického predpisu TP 03/2004 – Usporadúvanie cestnej siete s účinnosťou od 01.01.2004, ktoré vydalo MDPT SR, sekcia cestnej infraštruktúry

j.) dodržať minimálne vzdialenosti križovatiek (existujúcich, navrhovaných, výhľadových) v zmysle STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií

k.) rešpektovať požiadavku doriešenia bezpečnosti cestujúcich – občanov v zmysle riešenia koridorov, prechodov, osvetlenia, vybavenia pre občanov so zdravotným postihnutím (bariéry, vodiace pruhy)

l.) viesť inžinierske siete (nové vedenia, prípojky k jestvujúcim alebo novovybudovaným objektom) mimo cestný pozemok, v zastavanom území min. 2,0 m za hranicou cestného pozemku, mimo zastavané územie za hranicou ochranného pásma. Teda je potrebné viesť inžinierske siete mimo telesa ciest II., III. triedy, miestnych komunikácií a súvisiacich mostných objektov.

m.) kríženie inžinierskych sietí s komunikáciou riešiť zásadne formou pretláčania, kolmo na os komunikácie, kde potrubie (káble....) bude uložené v celej šírke cesty v chráničke, ktorá bude presahovať min. 1,0 m pod niveletou vozovky

n.) pri riešení vjazdov k objektom nenarušovať odvodňovací systém cesty

o.) zapracovať zriadenie chodníkov pre peších (a to najmä pri cestách III/2350 a III/2351), ďalej v nových lokalitách, kde je navrhovaná hlavne cesta funkčnej triedy C2 , prípadne riešiť aj cyklistické chodníky

p.) dostatočné priestory pre statickú dopravu, zároveň je potrebné riešiť aj odvodnenie ciest

r.) prerokovať s Leteckým úradom SR v zmysle § 30 ods. 1 písm. c) zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice, podľa písm. d.) zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje, podľa písm. a.) stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom a podľa písm. b.) stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu

s.) v grafickej časti :

1.) vyznačiť a rešpektovať existujúce trasy ciest, ich šírkové usporiadanie v zmysle stanoviska SSC, BA (list č. 5328/2014/2320/10979, Ing. Mistríková, zo dňa 03.04.2014)

2.) šírkové usporiadanie ciest II., III. triedy, existujúcich miestnych komunikácií a zároveň dopravné napojenie navrhovaných, výhľadových komunikácií v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6102

3.) mimo zastavané územie označené dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce označiť a rešpektovať ochranné pásmo ciest v zmysle zákona č.135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb.

4.) vyznačiť zastávku SAD v centre miestnej časti Dlhá Lúka Kvačany_Dlhá Lúka pri kaplnke s vyznačenou pešou dostupnosťou

5.) vyznačiť cyklistické, pešie trasy a plochy pre statickú dopravu, ich šírkové usporiadanie rešpektuje STN 73 6110

t.) ďalšie stupne projektovej dokumentácie je potrebné spracovať v zmysle predchádzajúcich bodov a.) až s.) a predložiť správcom ciest na pripomienkovanie

2. V oblasti vodného hospodárstva

a.) vytvoriť predpoklady na zabezpečenie bezproblémového zásobovania jestvujúcich objektov v obci kvalitnou pitnou vodou z existujúceho podzemného vodojemu umiestneného v západnej časti Dlhej Lúky zhruba 30m od oploteného areálu PD Lipt. Hole Kvačany - dvor Dlhá Lúka. Tento akumulačný vodojem bude slúžiť okrem zásobovania pitnou vodou aj na požiarne účely.

b.) do budúcna využívať pre požiarne účely aj korytá vodných tokov pretekajúce obcou a riešiť aj protipožiarne zabezpečenie obce za stavu, keď verejný vodovod je zásobovaný vodou len z vodného zdroja vrt "CH-4" s čerpacou stanicou s kapacitou 1,2 l/s

c.) rešpektovať oba vodné zdroje a ich ochranné pásma pre zásobovanie obce pitnou vodou a to VZ „Dlhá Lúka“ (Qmin v roku 2013 = 1,7l/s) a vrt "CH-4" (Qmin v roku 2013 = 1,2l/s) s čerpacou stanicou pred ním, zároveň aj podzemný vodojem Dlhá Lúka s existujúcim objemom 50 m3

d.) tam, kde je to nutné rekonštruovať zásobovaciu a rozvodnú vodovodnú sieť v celej obci

e.) pri riešení nových i výhľadových plôch, ktoré budú existujúce z.ú. zväčša rozširovať do strán, rešpektovať všetky existujúce privádzacie, rozvádzacie vodovodné trasy, s vodárenskými zariadeniami po celej obci s dodržaním ich ochranného pásma a ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušné platné normy STN 736822 "Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, STN 752102 „Úpravy riek a potokov“

f.) keďže existujúca výdatnosť 2 vodných zdrojov „Dlhá Lúka“ a "vrt CH-4" je nepostačujúca pre rozvoj obce navrhujeme riešiť zásobovanie pitnou vodou v rámci navrhovaných i pár výhľadových lokalít cez individuálne studne. Tu je  nutné, aby individuálne studne boli umiestnené a vybudované v súlade s platnou legislatívou. Kvalita vody v individuálnych studniach musí vyhovovať požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorý sa mení a dopĺňa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, čo musí byť dokladované laboratórnym rozborom v akreditovanom laboratóriu.

g.) do budúcna je však potrebné hľadať nové vodné zdroje, ktoré posilnia existujúci verejný vodovod. Využívanie vodných zdrojov musí byť schválené orgánom štátnej vodnej správy. Pri riešení tejto otázky spolupracovať so správcom vodovodnej siete, ktorým je LVS a.s. Liptovský Mikuláš.

h.) v zmysle ÚPN-VÚC ŽSK navrhujeme ponechať voľný koridor v teréne pre trasovanie skupinového privádzača pitnej vody z vodných zdrojov v Suchej doline do Liptovského Mikuláša (vrty Suchá dolina, k.ú. Lipt. Matiašovce, odporúčané odberné množstvo 50-75 l/s, v súčasnosti sú nevyužívané, ich pásmo hygienickej ochrany nie je vyhlásené).

ch.) likvidáciu splaškových vôd riešiť prostredníctvom verejnej splaškovej kanalizácie a zároveň samostatne riešiť odvedenie dažďových vôd, teda nie zaústením do potrubí splaškovej kanalizácie

i.) pri navrhovaní nových i výhľadových plôch trasy splaškovej kanalizácie viesť vo verejných pozemkoch najlepšie v línii miestnych obslužných komunikácií z dôvodu bezproblémového prístupu v prípade havárie, porúch, následných opráv na trasách so zaústením do navrhovanej mechanicko - biologickej ČOV na dolnom konci obce vo vzdialenosti cca 230 m od hranice z.ú. na Dlhej Lúke

j.) pre existujúci stav v obci zohľadniť projektovú dokumentáciu "Kanalizácia a ČOV Kvačany" (Real Inžiniering, projektovanie pozemných a vodohospodárskych stavieb, Lipt. Hrádok - Ing. Vavro, 06/1998) a vydané vodoprávne povolenie vodohospodárskeho diela "Kanalizácia a ČOV Kvačany" a nakladanie s vodami (list. č. ŠVS-2002/01244-Mk, zo dňa 19.04.2002), ktoré je účinné od 17.06.2002 a údajne platí doteraz. Do budúcna by bolo vhodné počítať s aktualizáciou tohto projektu v zmysle aktualizovaných predpisov a zároveň v zmysle zapojenia nových a vyhľadových lokalít daných územným plánom obce

k.) jestvujúci systém odvádzania dažďových vôd z povrchového odtoku rigolmi (otvorenými, prekrytými) zachovať v najväčšej miere, doplniť nové rigoly najmä na Nižnom poli a za záhradami v línii novej ulice vedľa trasy poľnej cesty

l.) dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať resp. kontrolovane vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky

m.) zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údžby a povodňovej aktivity

n.) rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vodných zdrojov v zmysle zákona 442/2002 Z.z. z 19.6.2002, a ustanovenia Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade s STN 736822, ďalej dodržiavať ochranné pásma pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku Kvačianka v šírke min. 10,0 m od brehovej čiary, resp. päty hrádze obojstranne, pri drobných vodných tokoch do 5,0 m. Na území pobrežných pozemkov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí

o.) všetky rozvojové aktivity následne po schválení ÚPN-O riešené v podrobnejšej projektovej dokumentácii musia byť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, kde podľa § 20 ods. 6 podľa tohto zákona je v inundačnom (záplavovom) území okrem iného zakázané umiestňovať bytové budovy

p.) protipovodňové opatrenia, úpravy vodných tokov ako i výsadbu porastov v dotyku s vodnými tokmi vždy odsúhlasiť so správcom vodných tokov

r.) pre návrhu nových lokalít v blízkosti krytého kanála A (ev. číslo 5304 218 001) rešpektovať odvodňovací kanál vrátane ochranného pásma 5m od jeho osi. Križovanie navrhovanej cestnej obslužnej komunikácie, inžinierskych sietí - kanalizácie splaškovej vo výstavbe, kanalizácie dažďovej a káblového vedenia elektrickej energie je nutné navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 736961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983". Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanála je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky Hydromeliorácií š.p., BA. Projektovú dokumentáciu stavieb a všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa dotknú odvodňovacieho kanála (križovanie) je potrebné predložiť na vyjadrenie.

3. V oblasti elektrickej energie

a.) rešpektovať Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zároveň rešpektovať trasy všetkých vzdušných vedení VN 22 kV linka č. 211 prechádzajúce okolo z.ú. obce s jej odbočkou vedenou cez k.ú. Liptovské Matiašovce so zaústením do rozvodne 110/22 Liptovský Mikuláš, rešpektovať aj káblové vedenie VN 22 KV linka č. 211 začínajúce pri areáli hospodárskeho dvora Kvačany v pokračovaní v línii poľnej cesty až k Stredisku zimnej údržby cesty II/584 Huty - Lipt. Matiašovce a ostatné zariadenia prislúchajúce k nim

b.) v okolí týchto trás rešpektovať ochranné pásma VN napätia či už vzdušného alebo podzemného a tým pádom vytvorenú potenciálnu bariéru pre rozvojové aktivity

c.) prekládku energetických zariadení riešiť v zmysle § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza :

1.) preložkou elektroenegetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy

2.) náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

3.) SSE-D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde SSE-D a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia

4.) pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby

d.) z existujúcich trafostaníc je potrebné rekonštruovať dve a to TS3_211/TS/Kvačany_ZŠ a TS5_211/TS/Dlhá Lúka_PD s navýšením ich výkonu

e.) vo všetkých navrhovaných lokalitách určených pre stavebné zámery doplniť osadenie nových trafostaníc  počte 4 od označenia TS7 až TS11 s kapacitou podľa požadovaného výkonu. Vo výhľadových lokalitách nepribudnú žiadne nové.

f.) nové trafostanice riešiť ako kioskové do 630kVA  prípadne kompaktné s výkonom do 250 kVA, umiestnenie trafostaníc v jednotlivých lokalitách požadujeme riešiť podľa požadovaného výkonu tak, aby jednotlivé výbežky NN vedení neprekračovali 350 m a boli umiestnené pri najväčšom požadovanom odbere v lokalite. Ich presný počet a umiestnenie bude určený po vypracovaní zástavbových štúdií s výkonovou bilanciou riešených lokalít.

g.) nové TS by nemali byť zdrojom nadmerného hluku voči okolitej zástavbe v zmysle nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov, pričom je dôležité koordinovať trasy elektrických sietí s trasami ostatných inžinierskych sietí

h.) trasy, prípojky VN, NN a k trafostaniciam navrhovať ako zemné káblové so zokruhovaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie, pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo od zemného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. § 36, manipulačný priestor od podperných bodov 1m a neporušenie ich stability. Elektromerové rozvádzače plánovanej výstavby riešiť na verejne prístupnom mieste napr. v oplotení.

ch.) poznať trasy jednotlivých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí pretože pri ich oprave, údržbe môže dôjsť k poškodeniu susediacej trasy vedenia

i.) výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy

j.) pre financovanie eletroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby

k.) pri vypracovávaní ďalších PD použiť prvky podľa Katalógu prvkov a funkčných celkov platných v SSE, a.s. v čase projektovania, pričom všetky tieto PD budú riešené oprávnenými projektantmi s rešpektovaním odborných vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií

4. V oblasti zásobovania zemným plynom

a.) pri realizovaní plynových rozvodov a ostatných plynárenských zariadení a ich prevádzke dodržiavať všetky ochranné a bezpečnostné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, príslušných STN, EN a každý návrh na rozširovanie miestnych plynovodov resp. zmeny v odberových množstvách zemného plynu, preložky existujúcich zariadení je potrebné odsúhlasiť s prevádzkovateľom siete, ktorým je SPP – Distribúcia a.s.

b.) podľa ustanovenia § 79 ods. 5, 6  a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zariaďovať stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynáresnkého zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete n azariadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.

c.) postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón na distribučnú sieť v správe SPP - distribúcia, a.s. sa nachádzajú v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Bližšie informácie k danej problematike je možné získať na spomenutom webovom sídle

d.) všetky rozvojové projekty plynárenských zariadení viazané na investičný vstup SPP-distribúcia, a.s. sú podmienené ekonomickou návratnosťou v zmysle vnútorných pravidiel SPP-distribucia, a.s.

e.) v nasledujúcich stupňoch spracovania formou podrobnejších projektových dokumentácií previesť podrobnejší hydraulický výpočet nových parametrov dimenzií potrubia so zvýšeným odberom zemného plynu s nadväznosťou na existujúci stav v obci a po technickej stránke odsúhlasiť s dodávateľom zemného plynu

f.) poznať trasy jednotlivých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí teda nielen plynových zariadení, pretože pri ich oprave, údržbe môže dôjsť k poškodeniu susediacej trasy vedenia

5. V oblasti telekomunikácií

a.) rešpektovať trasu a ochranné pásmo podzemného i vzdušného diaľkového metalického vedenia prechádzajúceho k.ú. obce popri ceste III/2350 do Kvačian, ktorý je v správe Slovak Telekom, a.s.

b.) pred zemnými prácami popri ceste je potrebné vytýčenie podzemných telekomunikačných sietí a ostatných podzemných vedení, aby nedošlo k ich poruche

c.) nové vedenia telekomunikačnej siete riešiť káblovým vedením uloženým v zemi (metalická alebo optická sieť) s dodržaním ich ochranných pásiem v zmysle príslušnej platnej STN a súvisiacich predpisov

d.) pri škodlivom rušení, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, je užívateľ povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia (za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení vedenia do prevádzky)

e.) k existencii podzemných alebo nadzemných vedení telekomunikačných sietí je potrebné požiadať Slovak Telekom a.s., Bratislava o vyjadrenie

f.) v ochrannom pásme telekomunikačných zariadení neumiestňovať stavby a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenia alebo vedenia telekomunikačnej siete alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku

g.) pri riešení nasledujúcich podrobnejších stupňov projektových dokumentácií bude potrebné spracovať návrh telekomunikačnej infraštruktúry z dôvodu zapracovania trás telekomunikačných vedení do PD, pričom po upresnení požadovaných podkladov a ich zapracovaní Slovak Telecom, a.s. spracuje na základe písomnej požiadavky na zabezpečenie telekomunikačnej infraštruktúry realizačnú PD na telekomunikačné pripojenie a následnú realizáciu

článok 5

ZÁSADY A REGULATÍVY ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI A CIVILNEJ OCHRANY

1. V oblasti obrany štátu, požiarnej ochrany

a.) zohľadniť skutočnosť, že riešené územie obce Kvačany nie je záujmovým územím Ministerstva obrany SR

b.) dodržať požiadavky vyplývajúce z ustanovení vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou, budovaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov - zdrojov vody a odberných miest v obci. V oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb je nutné navrhnúť prístupové komunikácie na zásah podľa parametrov ustanovených v § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri udržiavaní stavieb v znení neskorších predpisov

c.) rešpektovať priestory požiarnej zbrojnice nachádzajúce sa v objekte niekdajšieho rodinného domu na začiatku Dlhej Lúky i v centre Kvačian vo viacúčelovej budove. Do budúcna uvažovať s ich rekonštrukciou. Na požiarne účely využívať vodu z verejného vodovodu príp. i odber povrchovej vody z najmä z vodného toku Kvačianka ale aj ostatných potokov pretekajúcich riešeným územím obce

2. V oblasti ochrany pred povodňami

a.) v rámci rozvoja obce či už bytového, výrobného, športového alebo rekreačného rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z .z. a príslušné platné normy STN 73 6822 "Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, STN 752102 „Úpravy riek a potokov“

b.) v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vykonávajúcej normy STN 75 2102 zachovať ochranné pásmo pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku Kvačianka v šírke min. 10,0 m, ďalej pri drobných vodných tokoch v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary, resp. hrádze obojstranne a zároveň ich zakresliť do grafickej časti ÚPN-O

c.) v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, návažkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

d.) z hľadiska ochrany pred povodňami, či už jestvujúceho zastavaného územia obce ale i navrhovaných a výhľadových lokalít dodržiavať Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

e.) v prípade situovania rozvojových lokalít v potenciálne zaplavovanom území si musí žiadateľ – investor protipovodňovú ochranu zabezpečiť  na vlastné náklady, vrátane projektovej dokumentácie. Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov.

f.) riešiť protipovodňovú ochranu formou vybudovania poldra aj spolu s lapačom štrku na najvýznamnejšom vodnom toku a to Kvačianke, v hornej časti nad zastavaným územím obce, kde už je teraz nádrž na lapanie štrku

g.) riešiť ďalšiu protipovodňovú ochranu formou vybudovania 2 menších poldrov - jeden bude umiestnený na vodnom toku Jamník nad hospodárskym dvorom PD Lipt. Hole - dvor Kvačany a druhý vedľa na bezmennom vodnom toku nad cintorínom v Kvačanoch

h.) stabilizovať pravý breh koryta Kvačianky zhruba od miesta, kde sa do nej vlieva potok Jamník až pod pivovar Brontvai (dĺžka cca 152 m), potom časť po ľavej strane koryta nad i pod lávkou v priestore nad materskou školou (dĺžka cca 92 m) a zároveň rekonštruovať oporný múr na pravom brehu Kvačianky v mieste pod i nad spomenutou lávkou (dĺžka cca 113 m) a v časti ľavého brehu okolo obslužnej komunikácie pod obecným úradom vedenej k 6-tim rodinným domom za Kvačiankou (dĺžka cca 100 m)

ch.) rešpektovať oba odvodňovacie kanále (v k.ú. Kvačany - kanál krytý B, evid. č. 5304 218 002, vybudovaný v r. 1979 o celkovej dĺžke 0,177 km v rámci stavby "Odvodnenie pozemkov Kvačany", v k.ú. Dlhá Lúka - kanál krytý A, evid. č. 5304 218 001 vybudovaný v r. 1979 o celkovej dĺžke 0,092 km v rámci stavby "OP Kvačany") pri spracovaní ÚPN-O a realizácii stavieb vrátane ich  ochranného pásma 5 m od osi krytých kanálov

i.) zakresliť oba kryté kanále do grafickej časti spolu s ich ochranným pásmo a s odvodnením poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom

j.) prípadné križovanie a súbeh komunikácií a inžinierskych sietí s kanálmi žiadame riešiť v zmysle ustanovení STN 73 6961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z roku 1983

k.) rešpektovať územnú ochranu pre navrhovanú CHVO Západné Tatry a východná časť Chočských vrchov

l.) zabezpečiť ochranu inundačného (záplavového) územia a vytvárať podmienky pre :

1.) pre prirodzené meandrovanie vodných tokov

2.) pre spomaľovanie odtoku povrchodvých vôd z predmetného územia

3.) dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe je potrebné v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia), akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov, respektíve kontrolovane vypúšťať do recipientu  po odznení prívalovej zrážky

4.) návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

5.) komplexne riešiť odtokové pomery v povodniach s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody

6.) vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavného územia obce

7.) stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť medzi verejnoprospešné stavby

8.) v rámci využitia územia nesmie dôjsť k významným zásahom do režimu povrchodvých vôd, vodných tokov a technických diel na nich

9.) navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť technicky riešené v zmysle STN 736822

10.) akúkoľvek investorskú činnosť a výstavbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma je potrebné odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., Piešťany

3. V oblasti civilnej ochrany

a.) stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany – ochranné stavby riešiť a zabezpečovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany (ďalej len „vyhláška“)

b.) v stavbách s väčším sústredením osôb riešiť a zabezpečovať ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti  a ukrytie obyvateľstva obce v ochranných stavbách – jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne podľa analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v obvode Liptovský Mikuláš a v súlade s § 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

c.) pri návrhu takýchto zariadení spolupracovať s príslušným orgánom krízového riadenia

článok 6

ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA  A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

1. V oblasti kultúrnohistorických hodnôt

V jednotlivých etapách realizácie ÚPN-O Kvačany (teda po jeho schválení s akceptovaním stanovených zásad a regulatívov pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt) je potrebné dodržiavať podmienky stanovené  zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a to predovšetkým :

a.) rešpektovať národné kultúrne pamiatky ako Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 315/0), Vodný mlyn v lokalite Oblazy (č. ÚZPF 2896/1-2), Vodný mlyn a píla v lokalite Oblazy (č. ÚZPF 3513/0) a archeologické nálezisko evidované v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk SR - Kvačany, Dlhá Lúka, poloha "Hrádková" (púchovské hradisko)

b.) na existujúcu zástavbu postupne nadväzovať novú rozširovanú v podobnej architektonicko-výrazovej skladbe vo vzťahu na krajinárske, ekologické danosti a históriu obce

c.) vo väzbe na § 14 ods. 4 pamiatkového zákona iniciovať vytvorenie Evidencie pamätihodností obce Kvačany v spolupráci s obcou (do evidencie môžu byť vytipované a zaradené hodnotné veci a kombinované diela prírody a človeka, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce, zároveň také ktoré nie sú vyhlásenými národnými kultúrnymi pamiatkami, ale majú pre obec a jej katastrálne územia miestnu historickú hodnotu)

d.) s ohľadom na to, že v katastrálnych územiach obce sa doteraz nerobil systematický archeologický prieskum je predpoklad, že v k.ú. obce sa nachádzajú neznáme archeologické náleziská, s najväčšou pravdepodobnosťou pod hrádkom sa nachádza otvorené sídlisko

e.) podľa § 30 ods. 1 pamiatkového zákona je povinný každý subjekt správať sa tak, aby svojim konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespôsobil nepriaznivé zmeny ich stavu

f.) podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas terénnych úprav musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, nález ihneď ohlásiť na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Žilina, pričom nález sa musí nechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ ZA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou

g.) do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne príslušný stavebný úrad po dohode s KPÚ ZA

h.) podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu

ch.) pre akúkoľvek stavebnú a inú činnosť vyžadujúcu si zemné práce už v stupni územného konania (rekultivácie, hrubé terénne úpravy a pod.) na území katastrov obce je podmienkou osloviť Krajský pamiatkový úrad ZA, pracovisko Ružomberok, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre ohlásenie prác, vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a v oprávnených prípadoch rozhodnutím KPÚ ZA môže byť uplatnená požiadavka na zabezpečenie záchranného archeologického výskumu (§ 37 ods. 3 zákona č. 208/2009 Z.z., ktorý mení a dopĺňa pamiatkový zákon č.49/2002 Z.z.)

2. V oblasti ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

a.) rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce zo zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a tvorby krajiny, zákony a nariadenia ohľadom vyhlásenia TANAP-u (zákon č. 11/1948 Zb., nariadenia vlády č.12/1987 Zb., nariadenia vlády č. 58/2003 Z.z.), národnej prírodnej rezervácie Kvačianska dolina (rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie z 25. apríla 1967 č. 6 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Kvačianska dolina v znení úpravy z 18. novembra 1967 č. 3744/1967-osv., vyhláška MŽP SR č.83/1993 Z.z.), národnej prírodnej rezervácie Suchá dolina (vyhláška MŽP SR č.83/1993 Z.z.), navrhovaného chráneného areálu Suchá (v zmysle ÚPN-VÚC a Aktualizovaného RÚSES okresu Lipt. Mikuláš), navrhovanej genofondovej lokality Suchý potok (v zmysle Aktualizovaného RÚSES okresu Lipt. Mikuláš), ustanovenia sústavy NATURA 2000 o vyhlásení území európskeho významu SKUEV0192 Prosečné, SKUEV0307 Tatry (výnos MŽP SR č.3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004) a vyhlášky MŽP SR č. 26/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Chočské vrchy

b.) podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. dodržiavať predpísané stupne ochrany prírody pre TANAP kde platí 3° ochrany, OP nezasahuje do riešeného územia. Pre NPR Kvačianska dolina, NPR Suchá dolina platí 5° ochrany a zároveň majú stanovené OP 100 m od hranice rezervácie s 3° ochrany. Navrhovaný CHA Suchá má ležať v navrhovanom OP Chočského národného parku s 2° až 5° ochrany, jeho OP by mala stanoviť vláda nariadením. Na ostatnej časti riešeného územia platí 1° ochrany.

c.) rešpektovať existujúce i navrhované územia s legislatívnou ochranou, prvky územného systému ekologickej stability v zmysle R-ÚSES okresu Lipt. Mikuláš a ÚPN-VÚC Žilinského kraja v súlade s miestnymi biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v celom riešenom území obce. Zároveň neplánovať v nich také činnosti, ktoré by viedli k ich znefunkčneniu ako biokoridorov, zániku prirodzenosti, poškodeniu až zániku predmetu ochrany a negatívnych zásahov do biotopov a druhov národného a európskeho významu

d.) využitie územia, ktoré si vyžaduje umiestňovanie nových stavieb (návrhy rozvoja bývania, občianskej vybavenosti, výroby, športu, rekreácie atď.) situovať v nadväznosti na existujúce zastavané územie a tieto nové plochy nenavrhovať do územia s vyšším stupňom územnej ochrany, ako aj do prvkov definovaných ako ÚSES

e.) nenavrhovať stavebnú činnosť a zastavanie v alúviách vodných tokov, nezasahovať do brehových porastov (ponechať pozdĺž nich ochranné pásmo). Uvedené umožní obnovu brehovej vegetácie, ochranu biotopov a biotopov druhov a zároveň posilní ekostabilizačnú funkciu toku v krajine. Takisto vylúčiť návrhy na stavebnú činnosť a zásahy v podmáčaných a zamokrených plochách.

f.) zamerať sa na zachovanie, revitalizáciu a doplnenie stabilizujúcich prvkov v krajine a zabezpečenie ich priaznivého pôsobenia na okolité, ekologicky menej stabilné časti krajiny. Zároveň zachovať skupinovú, líniovú a plošnú drevinovú vegetáciu, ktorá plní funkcie z hľadiska biodiverzity a štruktúry krajiny a riešiť plochy slúžiace pre realizáciu náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

g.) predchádzať a obmedzovať zásahy, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu ale aj odstraňovanie negatívnych zásahov a ich dôsledkov tak ako stanovuje zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.

h.) zvážiť zmeny trvalých trávnatých porastov, v záujme zachovania významných trávnatých spoločenstiev

ch.) pri vymedzení záväzných regulatívov dbať na to, aby sa nenarušili ekostabilizačné prvky v krajine, ktorými sú aj brehové porasty vodných tokov nachádzajúce sa v k.ú. obce. Všetky druhy stavieb vrátane oplotení bude nutné umiestňovať min. 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov obojstranne a min. 10 m od významného vodného toku akým je Kvačianka (ochranné pásma sú stanovené na základe stanoviska SVP, š.p. Piešťany, list č. CZ8973/2014, Ing. Pršo, 02.04.2014)

i.) riešiť zlepšenie súčasnej krajinnej štruktúry, udržiavať a prípadne doplniť brehové porasty biokoridorov v spojení s riešením protipovodňových opatrení potrebných v časoch veľkých dažďov (protipovodňové opatrenia) - poldre na vodnom toku Kvačianka, na Jamníku a susednom bezmennom vodnom toku s dodržiavaním ich ochranného pásma

j.) rešpektovať vodopády v Kvačianskej doline - Kvačiansky vodopád (675 m n.m.) s výškou vodopádu 1 m, Oblazský vodopád (715 m n.m.) – výška vodopádu 1 m a Ráztocký vodopád (750 m n.m.) – výška vodopádu 8 m. (leží v dolnej časti Ráztockej doliny približne 60 m od ústia Ráztockej doliny do Kvačianskej doliny, k.ú. Veľké Borové)

k.) rešpektovať ochranné pásmo pohrebísk 50m, v ich ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom (§ 15 ods. 7 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve)

l.) riešiť sieť cyklistických trás, cyklomagistrál príp. v zime bežeckých trás súbežne s prepojením na susediace katastrálne územia obcí pri zabezpečení podmienok ochrany územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, takisto počítať i so vzájomným prepojením turistických trás v rámci širšieho okolia Západných Tatier a Chočských vrchov. Pri týchto aktivitách podmieniť spoluprácu so Správou ŠOP TANAP-u z dôvodu prispôsobenia sa požiadavkám územnej ochrany.

m.) dostatočne zohľadniť plochu pre navrhovanú biologickú skládku odpadu s líniovými prvkami zelene okolo jej hraníc na začiatku obce po pravom brehu Kvačianky

n.) podľa § 20 ods. 3 geologického zákona č. 569/2007 Z.z. vymedziť ako riziko stavebného využitia územia potenciálne, stabilizované a aktívne svahové deformácie. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

o.) evidované zosuvné územia (svahové deformácie) vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD

p.) časť riešeného územia obce spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika. Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona č. 569/2007 Z.z. je potrebné vymedziť ako riziko stavebného využitia územia plochy so stredným a vysokým radónovým rizikom. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s ich výskytom je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

r.) vylúčiť perspektívne akékoľvek optické znečistenie umiestnením dominánt v krajine ako sú bilbordy, reklamné zariadenia, veterné elektrárne, telekomunikačné stavby, akékoľvek zariadenia a stavby prevyšujúce výškovú hladinu zástavby obce, aby nebola narušená krajinársky hodnotná scenéria a výhľady

s.) stavby povoľovať predovšetkým s architektonickými prvkami typickými pre dané prostredie, uprednostňovať regionálne danosti, vylúčiť výškové stavby, ktoré by narušili krajinnú scenériu Západných Tatier a Chočských vrchov

t.) dodržiavať pri lesníckom využívaní plôch predpisy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov

u.) presadzovať šetrnejší spôsob hospodárenia na lesnej pôde ako výberkový spôsob a podrastovú formu hospodárenia, obmedziť výrub nelesnej drevinovej vegetácie na navrhovaných plochách prvkov ÚSES, eliminovať v maximálnej miere holorubný spôsob ťažby

článok 7

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. V oblasti ochrany vôd, ovzdušia a pôdy

a.) pre umocnenie ekostabilizačných kvalít biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov v území podporovať a vytvárať podmienky pre lesné biocenózy, krovinu vegetáciu a TTP s extenzívnym využívaním, zachovať a rekonštruovať najvzácnejšie fragmenty horských lúk s ich pôvodnou biodiverzitou, akceptovať prvky ÚSES ako územia s ekostabilizačnou funkciou a nezasahovať do nich takými aktivitami, ktorými by bola narušená ich funkcia

b.) intenzívnejšie využiť ešte ostávajúce voľné plochy v zastavanom území obce pričom nevyčleňovať plochy pre stavby, ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov obce priamo v obytnom území

c.) zohľadniť všetky zložky životného prostredia, ktorými sú voda (ochrana čistoty podzemných a povrchových vôd), pôda (ochrana pôdneho fondu), ovzdušie (ochrana čistoty ovzdušia), biota (územný priemet ekologickej stability krajiny), návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi (koncepcia zberu, triedenia, využívania, úpravy a zneškodňovania odpadov)

d.) zachovať myšlienku trvalo udržateľného rozvoja spojenú so znižovaním potreby prírodných zdrojov a odpadov všetkého druhu s orientáciou na prírodné zdroje nevyčerpateľné a obnoviteľné, s minimalizáciou poškodzovania ekosystémov

e.) pri návrhoch jednotlivých lokalít z hľadiska ochrany verejného zdravia dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho platných vyhlášok ako aj ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

f.) rešpektovať ochranné pásmo pohrebísk 50 m, v ich ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom (§ 15 ods. 7 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve)

g.) neuvažovať s rozšírením chovu hospodárskych zvierat v hospodárskych dvoroch, ktoré sú v kontakte s obytným a rekreačným územím, zároveň neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti obytného a rekreačného územia

h.) pre umiestnenie telovýchovno - športových zariadení postupovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§ 22 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.)

ch.) rešpektovať právne predpisy na úseku ochrany vôd t.j. zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vykonávacie predpisy vydané na ich základe, pri ich dodržiavaní spolupracovať s orgánmi štátnej správy

i.) rešpektovať ochranné pásma všetkých vodárenských zdrojov (podzemných i povrchových), hospodárskych dvorov, navrhovanej ČOV a všetky ostatné v riešenom území obce, ktoré sú zároveň aj zakreslené do grafickej časti

j.) z hľadiska ochrany vôd rešpektovať PHO oboch vodných zdrojov, zabezpečiť územnú ochranu pre navrhovanú CHVO Západné Tatry a východná časť Chočských vrchov, zároveň rešpektovať v k.ú. Kvačany v smere od východu až sever ochranné pásmo 3° prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 56/2005 Z.z.

k.) začať s realizáciou odkanalizovania obce podľa vydaného vodoprávneho oprávnenia so zaústením do novej mechanicko - biologickej ČOV umiestnenej na dolnom konci obce vo vzdialenosti cca 230 m od hranice z.ú. na Dlhej Lúke

l.) z hľadiska ochrany ovzdušia rešpektovať všetky právne normy a nevytvárať nové zdroje znečistenia ovzdušia a postupne znižovať počet malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (kotolní na tuhé palivo v rodinných domoch, kde je vykurovacím médiom uhlie, drevo) prechodom napr. na plynové, elektrické vykurovanie príp. na možnosť využívania alternatívnych zdrojov energií – solárnu, malé vodné elektrárne a pod.

m.) pre novú najmä priemyselnú výrobu a činnosti, ktoré by mohli mať väčší vplyv na kvalitu ovzdušia v obci, prihliadať na doporučené vzdialenosti od navrhovaných i už realizovaných obytných a rekreačných zón v obci v zmysle prílohy E, OTN ŽP 2111:KN

n.) rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a  športové zariadenia, prevádzkarne drobnej remeselnej výroby a služieb, výrobné areály a výrobné služby, komunikácie) vypracovaním hlukovej štúdie pre konkrétnu stavbu a lokalitu pri realizácii ÚPN-O, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia budú navrhnuté také protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách, aby hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.

o.) všetky jestvujúce ale i navrhované, výhľadové komunikácie riešiť so spevneným povrchom s bezprašnou úpravou, zároveň rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú zástavbu, v rámci realizácie ÚPN-O rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (štátna cesta, parkoviská, miestne komunikácie) na navrhovanú obytnú a rekreačnú zástavbu, ktoré účinky je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a v prípade nepriaznivých dôsledkov navrhnúť protihlukové opatrenia

p.) časť riešeného územia obce spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika. Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona č. 569/2007 Z.z. je potrebné vymedziť ako riziko stavebného využitia územia plochy so stredným (4 plochy) a vysokým (3 plochy) radónovým rizikom. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s ich výskytom je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

r.) pri ďalšom podrobnejšom projektovaní a realizácii stavebných a iných zámerov postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (PP) a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

s.) na lesnej pôde alebo vo vzdialenosti ochranného pásma do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestňovať nijaké aktivity v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení noviel a súvisiacich predpisov

t.) rešpektovať Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability v M 1: 10 000 (číslo 7), ktorý zohľadňuje požiadavky zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, požiadavky vyplývajúce z RÚSES okresu Liptovský Mikuláš, zásady ochrany prírody a tvorby krajiny v zmysle ÚPN - VÚC Žilinského kraja a textovú časť návrhu ÚPN-O Kvačany

u.) rešpektovať pravdepodobnú enviromentálnu záťaž (EZ) s názvom : LM 008 / Kvačany - hnojisko Kamenisté (EZ so strednou prioritou K 35-65) a evidovanú sanovanú / rekultivovanú lokalitu LM 005 / Kvačany - skládka I (bývalá skládka komunálneho odpadu), ktoré môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia predmetného územia. Obe plochy sú zakreslené do grafickej časti a dostatočné zohľadnené v texte návrhu  ÚPN-O Kvačany.

v.) všetky návrhy a zámery, ktoré môžu mať pravdepodobne negatívny vplyv na sústavu NATURA 2000 pred zapracovaním do čistopisu ÚPN-O Kvačany vopred posúdiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

z.) rešpektovať opatrenia z Metodického usmernenia MDVRR SR, odboru územného plánovania z 26.03.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky klímy a to najmä :

- opatrenia voči častejším intenzívnejším vlnám horúčav - zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v obci najmä v jej z.ú., zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb napr. vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní, zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov a zabezpečiť výber drevín pre výsadbu meniacim sa klimatickým podmienkam

- opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric - zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie, zabezpečiť dostatočnú odstupovú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického vedenia, zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii napr. výsadbou vetrolamov, živých plotov, aplikáciou prenosných zábran

- opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha - podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody, zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach, podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných zdrojov vôd

- opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnejších zrážok - zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v obci, osobitne v jej z.ú., zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí, usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení, zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy

2. V oblasti odpadového hospodárstva

a.) pri návrhu zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi vychádzať z legislatívy o odpadoch a to zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov so zameraním na § 39 a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších doplnkov

b.) postupne odstraňovať divoké skládky vytvárané občanmi, ktoré môžu byť roztrúsené na rôznych miestach v k.ú. obce (zväčša okolo vodných tokov, pri vedľajších komunikáciách a pod.), nakoľko tieto skládky sú zdrojom nebezpečných látok – infekcií, prenášačov pôvodcov ochorení, zápachu a v neposlednom rade esteticky narúšajú krajinu

c.) predchádzať vzniku odpadu či už obecnou osvetou, odovzdávaním odpadu do zberných surovín, ktorým sa znížilo za posledné roky množstvo odpadov v obci, pokračovať v zbere separovaného odpadu

d.) separovaný zber zaviesť úplne v celej obci teda aj na všetkých nových a výhľadových lokalitách, aby občania mali blízko napr. k zberným nádobám na textil, sklo, plasty, papier príp. lepenku, aby každý rodiiný dom mal svoju "kuka nádobu"

e.) tým pádom vytvárať podmienky pre zhodnocovanie odpadov (separovaný zber papiera, textílií, skla, umelohmotných fliaš a obalov, veľkoobjemových odpadov, vyradenej bielej techniky, kovov a pod.)

f.) množstvo odpadov rastlinného pôvodu premeniť na kompost, ktorým sa spätne vylepšuje úrodnosť pôdy a minimalizuje alebo úplne obmedzuje používanie priemyselných hnojív, ktoré sú často zdrojom znečisťovania podzemných aj povrchových vôd, pre túto možnosť vytvoriť v obci na určenom mieste skládku biologického odpadu

g.) ako poslednú možnosť brať do úvahy bezpečné uskladnenie odpadu na riadených skládkach, ktoré musia spĺňať požiadavky na ochranu životného prostredia, prípadne ich využitie v spaľovniach na získanie energie

h.) zvýšiť čistenie odpadových vôd realizovaním kanalizačných trás v celej obci ako aj na navrhovaných a výhľadových lokalitách, zaústenie nových trás bude do novej mechanicko - biologickej ČOV na začiatku obce

ch.) v prípade likvidácie azbestocementových materiálov zo stavieb (rodinné domy, hospodárske budovy a iné objekty) je potrebné túto likvidáciu zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej organizácie (§ 41 zákona č. 355/2007 Z.z.)

i.) všetky otázky ohľadom odpadového hospodárstva riešiť vo VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kvačany, spracovaného v súlade s legislatívou o odpadoch - zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov so zameraním na § 39 a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších doplnkov

3. V oblasti prieskumných území, chránených ložiskových území, dobývacích priestorov a svahových deformácií

a.) evidované zosuvné územia zakreslené vo výkresoch grafickej časti a popísané v texte v kap. 2.14  (svahové deformácie) vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD

b.) podľa § 20 ods. 1 geologického zákona zohľadniť výsledky geologických prác, v tomto prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1:50 000, Šimeková, Martinčeková a kol., 2006

c.) podľa § 20 ods. 3 geologického zákona vymedziť ako riziko stavebného využitia územia výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

d.) prieskumné územia, chránené ložiskové územia, dobývacie priestory, staré banské diela sa v k.ú. obce nenachádzajú

článok 8

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

1. Stav

V súčasnosti je zastavané územie obce Kvačany legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce, ktorá zodpovedá stavu k 01.01.1990 (stav evidovaný na počítačových mapách z Katastra nehnuteľností GKÚ, Bratislava). Predstavuje plochu o výmere 63,4520 ha (2,83 %) z celkovej plochy oboch katastrálnych území obce podľa katastra nehnuteľností. Tak ako obec Kvačany tvoria 2 katastrálne územia a to k.ú. Kvačany a k.ú. Dlhá Lúka, ktoré spolu susedia, takisto spolu susedia aj oba zastavané územia. Zastavané územie Kvačian smeruje zo severu na juh okolo potoka Kvačianka  a má výmeru 40,4708 ha. Druhé z.ú. Dlhej Lúky ho rozširuje v spodnej časti smerom na západ s výmerou 22,9812 ha. V súčasnosti ho presahujú prvé dva domy postavené na začiatku obce a rodinný dom na konci obce, ktorý niekedy slúžil ako horáreň.

Umiestnenie zastavaného územia je v J až JZ časti celého katastrálneho územia obce. Príjazd do neho je po štátnej ceste III/2350. V jeho južnej časti obchádza prvú križovatku s cestou III/2351 Kvačany - Dlhá Lúka, aj prvú obecnú bytovku a začína pri bytovom dome ZŠ, pokračuje okolo areálu ZŠ v Kvačanoch, futbalového ihriska, poza záhrady za rodinnými domami v časti Vyšné hony  a v línii poľnej cesty sa dostáva až nad cintorín v hornej časti obce. Ďalej obchádza PD Lipt. Hole dvor Kvačany a smeruje popod lesné porasty poza vrt CH-4, chaty až k začiatku Kvačianskej doliny, kde sa otočí a smeruje naspäť popri pravej strane cesty III/2350 k severnému bodu poľnohospodárskeho dvora Kvačany. Následne prejde na druhú stranu cesty a v šikmom smere sa dostane k pravému brehu Kvačanky, odkiaľ smeruje k záhradám okolo niekdajšieho mlynu a potom drží líniu poľnej cesty až zhruba do polovice Novej ulice, kde sa otočí o 90° (tu je už k.ú. Dlhá Lúka). Toto otočenie v dĺžke 87m ho priblíži k záhradám za rodinnými domami na Novej ulici, ktoré rešpektuje. Následne sa otočí za lokalitou Trávniky a pokračuje ďalej na západ k ploche niekdajšieho kaštieľa na Dlhej Lúke, ktorú obíde a pokračuje k hospodárskemu dvoru na konci Dlhej Lúky. Vodojem ani vodný zdroj nie je súčasťou z.ú, aj keď sa v tejto časti obce nachádzajú. Keď obíde hospodársky dvor aj s kúskom trvalých trávnatých porastov nad ním, prechádza k línii poľnej cesty vedenej do Prosieka, kde sa otočí a potom smeruje už len na východ poza záhrady za rodinnými domami na Dlhej Lúke až do stredu potoka Kvačianka. Odtiaľ smeruje už len stredom potoka až ku križovatke ciest III/2350 a III/2351, ktorú tiež obchádza a dostáva sa na ľavú stranu cesty III/05932 a v jej línii smeruje až do úrovne oproti bytovke ZŠ, kde prejde na druhú stranu cesty  a pokračuje ďalej poza školský areál.

2. Návrh

Navrhovaná zmena hraníc zastavaného územia v I. Etape_Návrhu (obdobie do roku cca 2030) podľa riešenia ÚPN-O Kvačany je spracovaná v súlade s celkovým urbanistickým riešením a vyznačená v grafickej časti na plochách, ktoré sa v hraniciach súčasne zastavaného územia (stav k 01.01.1990) nenachádzajú.

3. Výhľad

S plochami určenými pre II. Etapu_Výhľad (obdobie do roku cca 2040) v riešení ÚPN-O Kvačany počítame len o rozšírenie hranice z.ú. v lokalite Dielec II.

Prehľad súčasného stavu z.ú. v oboch katastrálnych územiach obce (11/2015), I. Etapy_Návrhu (cca 2030) a II. Etapy_Výhľadu (cca 2040) podľa riešenia ÚPN-O Kvačany je uvedený v nasledujúcich tabuľkách :

| obec Kvačany_k.ú. Kvačany | súčasný stav | % | I. Etapa_Návrh | % | II. Etapa_Výhľad | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zastavané územie centra obce s okolím | 40,4708 ha | 2,47 | 48,0750 ha | 2,94 | 0 ha | 0 |
| ostatné územie | 1595,3372 ha | 97,53 | 1587,7330 ha | 97,06 | 0 ha | 0 |
| obec Kvačany_k.ú. Dlhá Lúka | súčasný stav | % | I. Etapa_Návrh | % | II. Etapa_Výhľad | % |
| zastavané územie centra obce s okolím | 22,9812 ha | 3,78 | 25,5174 ha | 4,20 | 26,5831 ha | 4,37 |
| ostatné územie | 584,7337 ha | 96,22 | 582,1975 ha | 95,80 | 581,1318 ha | 95,63 |

článok 9

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

1. Vymedzenie ochranných pásiem

Pre riešené územie obce Kvačany a jej bezprostredné záujmové územie platia nasledovné ochranné pásma :

a.) cesta II/584 má ochranné pásmo 25m od osi komunikácie na každú stranu v jej extravilánovom prieťahu

b.) cesty III/2350 a III/2351 majú ochranné pásmo 20m od osi komunikácie na každú stranu v ich extravilánovom prieťahu

c.) pri realizácii stavebných objektov a inžinierskych sietí (dôjde ku súbehu resp. križovaniu s existujúcimi sieťami) je potrebné dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti medzi týmito objektmi, ktoré sú dané príslušnou slovenskou technickou normou STN 73 6005 a ostanými súvisiacimi normami, zákonmi pre energetiku, pre elektronické komunikácie, pre verejný vodovod, pre verejnú kanalizáciu a vyjadreniami správcov sietí, pri líniových prvkoch je ich ochranné pásmo závislé od druhu, veľkosti a intenzity prenosu

| Druh podzemného i nadzemného vedenia inžinierskych sietí | Ochranné pásmo |
| --- | --- |
| Elektrické nadzemné vedenia od 35 kV do 110 kV vrátane | 15,0 m na obidve strany od krajného vodiča 2,0 m na obidve strany od krajného zaveseného káblového vodiča |
| Elektrické nadzemné vedenia od 1 kV do 35 kV vrátane | 10,0 m na obidve strany od krajného vodiča bez izolácie, v súvislých lesných priesekoch 7,0 m 4,0 m na obidve strany od krajného vodiča so základnou izoláciou, v súvislých lesných priesekoch 2,0 m 1,0 m na obidve strany od krajného vodiča káblového vedenia |
| Elektrické podzemné vedenie do 110 kV | 1,0 m na obidve strany od krajného vodiča |
| Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac | 30,0 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice |
| Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV | 10,0 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice |
| Elektrická stanica s vnútorným vyhotovením | vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice |
| Elektronické komunikačné siete | 1,5 m na obidve strany od osi trasy |
|  | 2,0 m do hĺbky od úrovne zeme |
| Diaľkový telekomunikačný kábel | 1,5 m na obidve strany od osi trasy |
| STL plynovod | 1,0 m od osi plynovodu na každú stranu v zastavanom území obce |
|  | 4,0 m od osi plynovodu na každú stranu vo voľnom teréne |
| STL plynovod - bezpečnostné pásmo | 10,0 m od osi plynovodu na každú stranu vo voľnom teréne |
|  | v zastavanom území určuje dodávateľ zemného plynu resp. STN EN |
| Verejný vodovod, verejná kanalizácia do DN 500 mm | 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obe strany |
| Čistiareň odpadových vôd | 150 m kolmo na oplotenie objektu |

d.) pohrebisko má ochranné pásmo 50 m od hranice pozemku pohrebiska, v jeho ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom (§ 15 ods. 7 zákona  č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve). Budovy postavené v OP do 50 m od pohrebiska pred 01.11.2005 ostanú zachované.

e.) vodohospodársky významný tok Kvačianka má stanovené ochranné pásmo min. 10,0 m od brehovej čiary resp. päty hrádze obojstranne a ostatné drobné vodné toky min. 5,0 m obojstranne od brehovej čiary

f.) ochranné pásmo lesa tvoria pozemky vo vzdialenosti 50 m od lesného pozemku smerom von

g.) ochranného pásma III° prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach, ktorého časť prechádza k.ú Kvačian a následne pokračuje do Lipt. Trnovca, Babky, Liptovské Matiašovce a Bobrovec (Vyhláška č. 56/2005 Z.z. MZ SR)

h.) podzemné vodárenské zdroje v Kvačanoch "Dlhá Lúka" a "vrt CH-4" majú stanovené tiež svoje ochranné pásma. V okolí prameňov a miest odberu sa jedná o prvý stupeň zriadený na zabezpečenie ochrany miesta vodného zdroja pred jeho negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením, ako aj na ochranu vody v záchytnom zariadení pred znečistením. Pre ochranu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti sa zriaďuje druhý stupeň. Ten je určený predovšetkým na ochranu pred znečistením mikrobiálnymi, toxickými látkami ovplyvňujúcimi senzorické vlastnosti vôd.

Vodárenský zdroj "Kvačany - Dlhá Lúka"

PHO I. stupňa "Kvačany - Dlhá Lúka" tvorí pôvodné oplotenie 81,5 x 39,8 x 54,8 x 21,5 x 13,4 m. PHO II. stupňa sa nečlení na vonkajšiu a vnútornú časť. Východná hranica pásma je spoločná s vrtom CH-4, vychádza z kóty 630 m.n.m. a v priamke vedie cez kótu Čierna hora (1098 m.n.m.), tu sa lomí a SZ smerom vedie na kótu pred obcou Veľké Borové. Severná hranica PHO je vedená západne od kóty 912 m.n.m. na kótu Háj 949 m.n.m., tu sa lomí a západným smerom vedie hranicou lesa cez kóty 862 a 929 na kótu 992 m.m.m, kde sa pripája na PHO II. stupňa zdroja Liptovská Sielnica - vrt CHK-2, Prosiek (č. listu PLVH-1014/88 z 31.10.1988). Spoločná západná hranica PHO vedie od kóty 992 m.n.m. okrajom porastu "Rybníčky" a ďalej smerom JV a J na kótu Prosečné 1372 m.n.m. Odtiaľ smeruje hranica JV smerom po hrebeni (JV-Široké Brdo). Od odklonu hranice PHO II. stupňa vrtu CHK-2 pokračuje hranica (južná) miestnym chodníkom cez kótu 666 m.n.m. k južnému okraju oplotenia PHO I. stupňa. Potom sa lomí a SV okrajom lesa prechádza cez kóty 714 a 647 m.n.m. k vrtu CH-4, kde sa pripája na východziu kótu 630 m.n.m. Pásmo obchádza lesovňu Kvačany.

- v PHO I. stupňa je zakázané a obmedzené :  vykonávať práce a činnosti nesúvisiace s prevádzkou vodného zdroja

- v PHO II. stupňa je zakázané a obmedzené : obhospodarovanie lesov vykonávať v súlade s metodickým pokynom MLVH SSR č.6184/82-5/161/160 z 13.03.1982, obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy zabezpečovať v súlade so smernicou MPVŽ SSR č. 5000/1982 z 20.12.1982

Vodárenský zdroj "vrt CH-4"

PHO I. stupňa "vrt CH-4" tvorí pôvodné, ktoré zo západnej strany nadviaže (od št. cesty) na oplotenie lesov a to 15 m od vrtu a 5 m od krajinice št. cesty. Zo severnej strany oplotenie lesovne vytvorí severnú hranicu PHO, z východnej strany oplotenie sa vybuduje 25m od vrtu, z južnej strany sa oplotenie vybuduje 10m od vrtu. V PHO II. stupňa sa nestanovuje jeho vnútorná časť. Vonkajšia časť zahŕňa predpokladanú infiltračnú oblasť vrtu. Hranica vychádza z kóty 630 m.n.m. nad Kvačanmi (250-300 m nad vrtom CH-4), pokračuje východne sledujúc Suchý jarok v dĺžke 1100 m potom sa lomí na kótu 1128 m.n.m. Z kóty Ostrá východná hranica pokračuje smerom na lokalitu Pod Holicou, kde sa lomí SZ, pred obcou Veľké Borové sa lomí a západná hranica prechádza na kótu Čierna hora (1098 m.n.m.) odkiaľ prechádza do východzieho bodu na kótu 630 m.n.m. Hranica PHO je totožná s hranicou NPR Kvačianska dolina a v teréne sa neoplocuje a ani nijak nevyznačuje.

- v PHO I. stupňa je zakázané a obmedzené : vykonávať akúkoľvek činnosť, okrem činností vykonávaných v súvislosti s údržbou inštalovaných vodohospodárskych zariadení a spravovaním PHO pracovníkmi prevádzkovateľa vodného zdroja

- v PHO II. stupňa je zakázané a obmedzené : zakázaná je banská činnosť, ťažba kameňa a zemín, vrtné a zemné práce, hĺbenie priekop a vykonávanie geologického a hydrogeologického prieskumu. Prepad z prameňa PD Lipt. Hole Kvačany sa zaústi mimo PHO do toku Kvačianka. Vývoz žúmp z niekdajšej lesovne, chaty PD uskutočňovať mimo PHO. Zakazuje sa prevádzkovať zariadenia so sústredenou infekciou, kafilérie, bitúnky, spaľovne a podobné zariadenia. Vylučuje sa inštalovanie produktovadov toxických a škodlivých látok. Zariadenia pre manipuláciu s ropnými látkami musia vyhovovať ČSN 830915. V prípade presiaknutiu ropných látok do zemniny, musí byť kontaminovaná zemina vyvezená mimo PHO a nahradená neznečistenou zeminou. Objekty nevyhovujúce spomenutej ČSN sa asanujú. V PHO sa zakazuje zriaďovať skládky domových a priemyselných odpadkov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok. Zakazuje sa zriaďovať vodohodpodárske diela určené na čistenie odpadových vôd a odkaliská.

- 2. Vymedzenie chránených území podľa osobitných predpisov

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 sa v riešenom území nachádza 1 veľkoplošné chránené územie, 3 maloplošné chránené územia, 3 územia tvoriace sústavu Natura 2000. Chránené územia sa vyhlasujú na ochranu biotopov európskeho a národného významu a biotopov chránených druhov európskeho a národného významu, v ktorých platí 1. až  5. stupeň ochrany. Územné rezervy pre tieto prvky ekologickej stability vyplývajú z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN - VÚC Žilinského kraja a RÚSES-u okresu Liptovský Mikuláš

Veľkoplošné chránené územia

a.) Tatranský národný park – zasahuje do východnej časti k.ú. Kvačany, začína od Podmeštrovej cez Suchú dolinu až ku špicu na Bielu Skalu, v NP platí 3° ochrany, ochranné pásmo NP nezasahuje do riešeného územia obce

Maloplošné chránené územia

b.) Národná prírodná rezervácia Kvačianska dolina – chránené územie sa nachádza v severnej časti k.ú. Kvačany, k.ú. Dlhá Lúka v mezozoiku Chočských vrchov, je súčasťou súvislej európskej sústavy NATURA 2000 - SKUEV0192 Prosečné a SKCHVÚ Chočské vrchy. Na jej území platí v zmysle platnej legislatívy 5° ochrany, ochranné pásmo nie je vyhlásené a preto sa uplatňuje § 17, ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. t.j územie 100 m smerom von od hranice rezervácie, kde platí 3° ochrany.

c.) Národná prírodná rezervácia Suchá dolina dolina – chránené územie sa nachádza vo východnej časti k.ú. Kvačany, je súčasťou TANAP-u a súčasne sa pekrýva s územiami sústavy NATURA 2000 - SKUEV0307 Tatry a SKCHVÚ030 Tatry. Na jej území platí v zmysle platnej legislatívy 5° ochrany, ochranné pásmo nie je vyhlásené a preto sa uplatňuje § 17, ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. t.j územie 100 m smerom von od hranice rezervácie, kde platí 3° ochrany.

d.) navrhovaný chránený areál Suchá - alúvium potoka Suchá s plochou územia 15 ha. Platiť by mal v ňom 4° územnej ochrany, OP by mala ustanoviť vláda nariadením.

Územia sústavy NATURA 2000

e.) SKUEV0192 Prosečné – sa prekrýva s NPR Kvačianska dolina, platí v ňom 2° až 5° územnej ochrany

f.) SKUEV0307 Tatry – sa prekrýva s TANAP- om, s NPR Suchá dolina, platí v ňom 2° až 5° územnej ochrany

g.) SKCHVÚ050 Chočské vrchy – sa prekrývajú s NPR Kvačianska dolina, SKUEV0192 Prosečné, vo východnej časti k.ú. Kvačian s TANAP-om, s NPR Suchá dolina

- 3. Ochrana kultúrnych pamiatok

Podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (ÚZPF) sa v katastrálnom území obce Kvačany nachádzajú nasledovné nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (NKP) :

a.) Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - číslo 315/0, (parcela KN-C číslo 6)

b.) Vodný mlyn v lokalite Oblazy - číslo 2896/1-2, (parcela KN-C číslo 472/2)

c.) Vodný mlyn a píla v lokalite Oblazy - číslo 3513/0 (parcela KN-C číslo 469/2)

Ďalej zastavané územie obce, jeho časť ani žiadne iné územie v k.ú. obce nie je vyhlásené podľa pamiatkového zákona za pamiatkové územie (pamiatkovú zónu, pamiatkovú rezerváciu), na ktoré by sa vzťahovala ochrana vyplývajúca z pamiatkového zákona. V riešenom k.ú. sa nenachádza žiadna NKP evidovaná ako chránená zeleň ako sú historické parky a pod.

Evidovaným predmetom ochrany v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk SR, ktorú vedie archeologický ústav SAV v Nitre je archeologické nálezisko :

d.) Kvačany, Dlhá Lúka, poloha "Hrádková" – púchovské hradisko

článok 10

PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PRE VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, PRE ASANÁCIU A PRE CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú územným plánom obce vymedzené ako plochy verejného záujmu, ktoré obmedzujú vlastnícke práva a podriaďujú ich záujmom spoločnosti. Jedná sa o plochy určené pre verejnoprospešné služby a pre verejné dopravno - technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia podľa § 108 ods. 2, 3 stavebného zákona.

Plochy pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov sa dotknú všetkých pozemkov s ktorými rozvojové zámery v rámci riešenia celého územného plánu obce počítajú a sú vymedzené v zmysle záväzných regulatívov a zastavovacích podmienok. V nasledujúcich stupňoch podrobnejšieho spracovania projektovej dokumnetácie na základe schváleného územného plánu obce budú bližšie charakterizované.

Zoznam verejnoprospešných stavieb na základe, ktorých bude riešené delenie, sceľovanie pozemkov, asanácia alebo chránené časti krajiny je presne pomenovaný v čl. 12.

Stavebno – technický stav väčšiny objektov je v pomerne dobrom stave, tie ktoré sú v horšom stave doporučujeme rekonštruovať. Až v prípade narušenia statiky pristúpiť k asanácii. Po dohode so statikom v ďalšom stupni projektovej dokumentácie by bolo vhodné, časť asanovať prípadne časť ponechať a zrekonštruovať, niekdajší kaštiel na Dlhej Lúke, nakoľko je už od roku 1950 rozoberaný na stavebný materiál. V jeho opevnenom areáli sa nachádzalo niekoľko drevených a murovaných hospodárskych budov. Ne jeho mieste skôr navrhujeme územie využiť pre výstavbu rodinných domov (západná časť lokality Trávniky).

článok 11

URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Po schválení ÚPN-O Kvačany nebude potrebné preveriť urbanisticko-architektonické riešenie podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou na úrovni územného plánu zóny (ÚPN-Z).

článok 12

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Plochy pre verejnoprospešné stavby podľa § 108 ods. 2 písm a.) stavebného zákona sú nasledovné :

Stavby pre verejnoprospešné služby, verejnú zeleň

1.) rozšírenie športových plôch pri materskej škole v lokalite Pri materskej škole I

2.) výstavba oddychovo - rekreačnej plochy v lokalite Nábrežie oddychu

3.) revitalizácia verejnej zelene a dobudovanie verejného priestanstva v lokalite Park Dlhá Lúka, Park pri telocvični, Pri materskej škole II

4.) revitalizácia verejnej zelene, dobudovanie verejného priestranstva s parkovaním v lokalite Park pri materskej škole, Pri Obecnom úrade, Pri Dome smútku

Stavby pre verejné dopravné a technické vybavenie

Dopravné vybavenie

5.) vytvorenie priestorových podmienok na rekonštrukciu trás ciest II/584, III/2350 a III/2351, kde to šírkové pomery dovoľujú aj dobudovanie peších ťahov, verejnej zelene, parkovania

6.) rekonštrukcie existujúcich a výstavba križovatiek na cestách III/2350 a III/2351

7.) rekonštrukcia komunikácií (šírkové usporiadanie, povrch vozovky a pod.), kde to šírkové pomery dovoľujú aj dobudovanie peších ťahov, verejnej zelene

8.) výstavba hlavných obslužných komunikácií C2

9.) výstavba obslužných komunikácií C3

10.) výstavba účelových komunikácií

11.) rekonštrukcia a výstavba spevnených poľných ciest

12.) výstavba zastávky MHD Kvačany_Dlhá Lúka pri kaplnke

13.) rekonštrukcie a výstavba komunikácií pre peších D3, kde to šírkové pomery dovoľujú aj pre verejnú zeleň

14.) výstavba cyklomagistrál a cyklotrás D2

15.) rekonštrukcia existujúcich a výstavba parkovísk v lokalite Pri telocvični, Pod cintorínom, Bufet Holica

Vodné hospodárstvo

16.) výstavba skupinového privádzača pitnej vody z VZ v Suchej doline do Liptovského Mikuláša

17.) rekonštrukcia čerpacej stanice

18.) výstavba kanalizačnej splaškovej siete

19.) výstavba čistiarne odpadových vôd

20.) výstavba podzemnej dažďovej kanalizácie

Verejné rozvody energetiky, telekomunikácií a informačných sietí

21.) výstavba káblového vedenia elektrickej energie VN 22 kV

22.) rekonštrukcia a výstavba trafostaníc

23.) výstavba káblového elektrického vedenia NN

24.) výstavba vzdušného vedenia verejného osvetlenia

25.) výstavba STL plynovodu

26.) výstavba oznamovacích vedení (telefón, internet, rozhlas)

Stavby na ochranu životného prostredia

27.) výstavba biologickej skládky odpadu

28.) rekultivácia pravdepodobnej enviromentálnej záťaže

29.) výstavba odvodňovacieho kanála

30.) výstavba protipovodňového opatrenia - polder

31.) rekonštrukcia oporného múru na Kvačianke

32.) stabilizácia brehu Kvačianky

33.) nová izolačno - ochranná zeleň okolo cintorína v Kvačanoch, okolo skládky biologického odpadu, v lokalite Park pri materskej škole, Pak pri telocvični, Nábrežie oddychu, v areáli PD Lipt. Hole Kvačany - dvor Dlhá Lúka

34.) budovanie celého komplexu ÚSES v k.ú. Kvačany,, k.ú. Dlhá Lúka v nadväznosti na okolité územie

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu, pokiaľ cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. Verejný záujem sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní.

ČASŤ TRETIA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.) Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN-O Kvačany povoľuje a schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Kvačany podľa návrhu spracovaného a prerokovaného v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

2.) O úprave smernej časti ÚPN-O Kvačany rozhoduje a uskutočňuje ju Obecné zastupiteľstvo Kvačany.

3.) Kompletná dokumentácia ÚPN-O Kvačany je v zmysle § 28 ods. 3 stavebného zákona v znení neskorších predpisov uložená na Obecnom úrade v Kvačanoch, na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku, na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.

Príloha č. 1 Súčasťou tohto VZN je Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

................................................

Jozef Grúň

starosta obce